Утверждена Решением совета депутатов

Михновского сельского поселения № 6 от 19.03.2018г.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Михновского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области

на 2018-2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2018-2025 г.	4

ВВЕДЕНИЕ	8

1. Содержание проблемы, технико-экономическое обоснование	10

Раздел 2.Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры	15

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения	15

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения	52

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения и водоотведения	78

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения	84

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов	85

3.1.Общие сведения о сельском поселении, потребителях, динамика развития сельского поселения	88

3.2.Перспективы спроса на услуги по водоснабжению, водоотведению	95

3.3.Перспективы спроса на услуги по газоснабжению	97

3.4.Перспективы спроса на услуги по утилизации ТБО	100

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	102

4.1. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.	106

4.2.	Целевые показатели развития централизованной системы электроснабжения.	106

4.3.	Целевые показатели развития ТБО	107

4.4.	Целевые показатели развития централизованной системы газоснабжения.	107

Раздел 5 Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	108

5.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	108

5.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем электроснабжения	111

5.3 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем газоснабжения	118

5.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов ТБО	118

Раздел 6 Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	120

6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	120

6.1.2.Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.	121

6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов газоснабжения.	125

6.3 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов электроснабжения.	125

Раздел 7 Управление программой программного документа	127

## Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Михновского сельского поселения

## Смоленского района Смоленской области

## на 2018-2025 г.

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2018-2025 г. (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.; - Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» №210- ФЗ от 30.12.2004 г.; - Федеральный закон «О теплоснабжении» №190- ФЗ от 27.07.2010 г.; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - -Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» №204 от 06.05.2011 г.; - «Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» №48 от 14.04.2008 г.; - Генеральный план Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| Заказчик Программы | Администрация Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| Разработчик Программы | Областное государственное унитарное энергетическое производственное предприятие «Смоленскоблкоммунэнерго» (ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго») |
| Цель Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2015-2025 г. является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. Основные цели Программы: обеспечение комфортных условий проживания; обеспечение доступности населения к системам коммунальной инфраструктуры; увеличение охвата населения коммунальными услугами; обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | Основные задачи Программы: 1. развитие сетей коммунальной инфраструктуры за счет строительства новых, приведения действующей коммунальной инфраструктуры Михновском сельском поселении Смоленского района Смоленской области в соответствие со стандартами; 2. ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их надежности; 3. принятие бесхозных коммунальных сетей в муниципальную собственность; 4. уменьшение затрат на доставку коммунальных услуг 5. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 6. взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; 7. обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 8. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 9. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 10. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 11. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | 1.критерии доступности для населения коммунальных услуг; 2.целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы; 3.целевые показатели потребления населением поселения по видам коммунальных ресурсов; 4.показатели воздействия на окружающую среду; показатели степени охвата потребителей приборами учета. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2018 -2020 и на период до 2025 гг. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2018 - 2020 годы; 2 этап: 2020– 2025 годы. |
| Объем и источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий и проектов, входящих в Программу, осуществляется за счет средств: 1.объем финансирования за счет областного, федерального и местного бюджета подлежит уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год 46 млн. рублей; 2. за счет инвестиционных программ регулируемыз видов деятельности (данные затраты не представлены регулируемыми организациями) Объем финансирования Программы составляет в т.ч. по видам коммунальных услуг: · Электроснабжение: данных не представлено регулируемой организаций, · Водоснабжение: 39,85 млн. руб., · Газоснабжение: 7,35 млн. руб. ( с учетом областного, федерального и местного бюджета), данных по затратам регулируемой организаций не представлено, · ТБО: данных не представлено регулируемой организацией Период до 2025 года –9,8 млн.руб. Источники финансирования Программы: - объем финансирования за счет областного, федерального и местного бюджета 46 млн.рублей -внебюджетные источники – источники финансирования регулируемой организаций не представлены |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; – создание надежной коммунальной инфраструктуры на селе, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса. |

## ВВЕДЕНИЕ

Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 21.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменило методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, установило систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменило порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года, для всех муниципальных образований в соответствии с данным Законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры инфраструктуры Михновском сельском поселении Смоленского района Смоленской области на 2018 – 2025 год разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», и в соответствии с Генеральным планом поселения.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения,  очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие поселения  и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

- Оценка социально – экономической эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Экономический результат - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития поселения;

-повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.

Социальный результат – рациональное использование природных ресурсов;

- создание новых рабочих мест, повышение качества коммунальных услуг;

- повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

–  обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

–  снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

– создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

– оптимизация управления электроснабжением поселения;

– внедрение энергосберегающих технологий;

–снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов:

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

- Комплексное управление программой осуществляется путем:

определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы.

- 1. Содержание проблемы, технико-экономическое обоснование

необходимости ее решения программными методами

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Жилищно-коммунальное хозяйство поселения (далее - ЖКХ) представляет собой важную отрасль территориальной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека.

Производственная структура ЖКХ включает в себя газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов.

Анализ существующего положения в ЖКХ показал, что, несмотря на  принимаемые меры по восстановлению и реконструкции предельно изношенных сетей и сооружений, ситуация остается сложной.

В настоящее время газопроводы имеет физический более чем на 40 процентов.

Износ водопроводных сетей и водопроводных сооружений на них превышает 60 процентов.

В системе электроснабжения ситуация немного лучше: эксплуатирующая организация ведет плановые замены, ведется обслуживание.

В настоящее время в целом деятельность организаций ЖКХ характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, которая связана с недостатками, проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций ЖКХ в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.

Комплексное развитие ЖКХ отвечает стратегическим интересам поселения и позволит:

обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

обеспечить рациональное использование водных ресурсов;

улучшить экологическое состояние территории .

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории поселения возможно только программно-целевым методом, путем объединения усилий органов государственной власти, федерального, областного и районного центра и органов местного самоуправления.

Социально-экономические предпосылки  разработки Программы

1. Развитие материально – технической базы  .

2. Повышение уровня жизни.

3.Обеспечение снижения уровня негативного воздействия на окружающую среду.

4. Реализация мероприятий генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов района.

5. Повышение надежности и качества коммунальной инфраструктуры, обеспечение населения жильем.

6. Капитальный и текущий ремонт водопроводных сетей, водозаборных сооружений.

7. Улучшение состояния и пропускной способности транспортной инфраструктуры.

Коммунальный комплекс поселения в сегодняшнем его состоянии характеризуется высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры (более 60 процентов) и их технологической отсталостью.

Высокий уровень физического износа основных фондов в коммунальном секторе вызван несколькими основными причинами:

- проводимая тарифная политика в рамках перехода к 100-процентной оплате жилищно-коммунальных услуг. Увеличение уровня платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги и одновременно рост тарифов на эти услуги по причине инфляционных процессов не позволяли увеличить инвестиционную составляющую тарифа на модернизацию и реконструкцию основных фондов даже в объемах минимальных потребностей. Поэтому, последние годы, тарифы на коммунальные услуги, в части инвестиционной составляющей, включали в себя только планово-предупредительные ремонты сетей и оборудования.

Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

Целью Программы является создание экономических и социальных условий динамичного развития поселения, повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых организациями коммунального комплекса.

Для достижения установленной цели Программа предусматривает выполнение следующих задач:

развитие систем газификации; водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, организация сбора и вывоза ТБО.

Основными целями Программы являются:

- обеспечение комфортных условий проживания;

- обеспечение доступности населения к системам коммунальной инфраструктуры;

- увеличение охвата населения коммунальными услугами;

- обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы  необходимо решить следующие задачи:

- развитие сетей коммунальной инфраструктуры за счет строительства новых, приведения действующей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами;

- ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их надежности;

- уменьшение затрат на доставку коммунальных услуг.

## Раздел 2.Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

## 2.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

Организацией, осуществляющей техническое обслуживание сетевого хозяйства поселения является филиал ПАО «МРСК Центра» — «Смоленскэнерго».

Организацией, выполняющей функции гарантирающего поставщика электрической энергии, является АО «СмоленскАтомЭнергоСбыт» .

В таблице ниже приведен перечен электрофицированных населенных пунктов на территории поселения.

Сводная таблица электрофицированных населенных пунктов

| Населенный пункт | Район субъекта РФ | Наименование РЭС | № ТП -6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения потребителей * по результатам замера максимума нагрузки, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уфинья | Смоленский | Смоленский РЭС | 2 | 63 | 35 |
| Боровая | Смоленский | Смоленский РЭС | 3 | 160 | 25 |
| Ясенная дачи | Смоленский | Смоленский РЭС | 164 | 160 | 15 |
| Боровая-2 | Смоленский | Смоленский РЭС | 170 | 160 | 10 |
| Деменщина | Смоленский | Смоленский РЭС | 178 | 250 | 30 |
| Михновка | Смоленский | Смоленский РЭС | 194 | 250 | 20 |
| Александровка | Смоленский | Смоленский РЭС | 198 | 250 | 10 |
| Михновка | Смоленский | Смоленский РЭС | 199 | 160 | 20 |
| Михновка | Смоленский | Смоленский РЭС | 200 | 100 | 15 |
| Михновка | Смоленский | Смоленский РЭС | 201 | 250 | 30 |
| Михновка | Смоленский | Смоленский РЭС | 202 | 160 | 20 |
| Ясенная дачи | Смоленский | Смоленский РЭС | 204 | 160 | 20 |
| Боровая | Смоленский | Смоленский РЭС | 205 | 400 | 10 |
| Н.Боровая | Смоленский | Смоленский РЭС | 206 | 100 | 20 |
| Дроветчино | Смоленский | Смоленский РЭС | 210 | 100 | 0 |
| Фролы | Смоленский | Смоленский РЭС | 239 | 30 | 15 |
| Михновка | Смоленский | Смоленский РЭС | 254 | 250 | 20 |
| Михновка-2 | Смоленский | Смоленский РЭС | 383 | 400 | 55 |
| Боровая | Смоленский | Смоленский РЭС | 389 | 63 | 20 |
| Буценино | Смоленский | Смоленский РЭС | 452 | 100 | 40 |
| Вербилово-Уфинья | Смоленский | Смоленский РЭС | 470 | 100 | 10 |
| Слизнево-Луговцы | Смоленский | Смоленский РЭС | 475 | 30 | 15 |
| Шпаки | Смоленский | Смоленский РЭС | 476 | 50 | 20 |
| Гороховка | Смоленский | Смоленский РЭС | 477 | 25 | 10 |
| Фролы | Смоленский | Смоленский РЭС | 478 | 40 | 10 |
| Чекулино | Смоленский | Смоленский РЭС | 479 | 100 | 0 |
| Уфинья | Смоленский | Смоленский РЭС | 480 | 100 | 0 |
| Чекулино | Смоленский | Смоленский РЭС | 481 | 400 | 40 |
| Катынь-Покровское | Смоленский | Смоленский РЭС | 483 | 60 | 15 |
| Каминщина | Смоленский | Смоленский РЭС | 484 | 63 | 20 |
| Демидовка | Смоленский | Смоленский РЭС | 485 | 100 | 30 |
| Демидовка | Смоленский | Смоленский РЭС | 486 | 63 | 20 |
| Михновка | Смоленский | Смоленский РЭС | 721 | 160 | 0 |
| Чекулино | Смоленский | Смоленский РЭС | 726 | 100 | 0 |
| Чекулино | Смоленский | Смоленский РЭС | 744 | 250 | 0 |
| Михновка | Смоленский | Смоленский РЭС | 761 | 160 | 0 |
| Уфинья | Смоленский | Смоленский РЭС | 774 | 160 | 0 |
| Алексино | Смоленский | Смоленский РЭС | 779 | 160 | 0 |
| Демидовка | Смоленский | Смоленский РЭС | 781 | 30 | 15 |
| Ясенная | Смоленский | Смоленский РЭС | 837 | 100 | 20 |
| Михновка | Смоленский | Смоленский РЭС | 849 | 160 | 20 |
| Телеши | Смоленский | Смоленский РЭС | 860 | 40 | 20 |
| Боровая | Смоленский | Смоленский РЭС | 885 | 250 | 20 |
| Алексино | Смоленский | Смоленский РЭС | 921 | 63 | 15 |
| Демидовка | Смоленский | Смоленский РЭС | 927 | 40 | 20 |
| Ясенная | Смоленский | Смоленский РЭС | 935 | 40 | 20 |
| Боровая-4 | Смоленский | Смоленский РЭС | 937 | 160 | 50 |
| Дроветчино-5 | Смоленский | Смоленский РЭС | 946 | 63 | 30 |
| Алексино-Луч | Смоленский | Смоленский РЭС | 947 | 160 | 70 |
| Боровая-5 | Смоленский | Смоленский РЭС | 970 | 63 | 40 |
| Боровая | Смоленский | Смоленский РЭС | 978 | 63 | 20 |
| Боровая-7 | Смоленский | Смоленский РЭС | 983 | 63 | 20 |

В таблице ниже приведены данные по трансформаторным подстанциям, запитывающих населенные пункты Михновского сельского поселения.

| Филиал | Структурное подразделение | Наименование ТМ | Текст вида объекта | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего ремонта КК | Мощность силовых тр-ров, МВА | Протяж. общая по цепям, км | Протяж. общая по трассе, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-198 Александр-ка ВЛ 602 Ясенная | КТП | 1976 | 2007 | 0,25 | 0 | 0 |
| моленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-170 Боровая ж/дом ВЛ-1001 Заводская | КТП | 1996 | 2010 | 0,16 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-181 Прудины ВЛ-1001 ПС Заводская | КТП | 2003 | 2010 | 0,063 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-199 Михновка ВЛ-1001 ПС Заводская | КТП | 2003 | 2007 | 0,16 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-721 СУ-955 Жил пос ВЛ-1008 Заводска | КТП | 1975 | 2007 | 0,16 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | МТП-475 Слизнево ВЛ-1008 ПС Лубня | МТП | 1971 | 2000 | 0,03 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | МТП-476 Шпаки ВЛ-1008 ПС Лубня | МТП | 1981 | 2000 | 0,1 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-477 Гороховка ВЛ-1008 ПС Лубня | КТП | 1983 | 2000 | 0,025 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-485 Демидовка ВЛ-1008 ПС Лубня | КТП | 1980 | 2000 | 0,16 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-484 Каминщина ВЛ-1008 ПС Лубня | КТП | 1972 | 2000 | 0,1 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-486 Демидовка ВЛ-1008 ПС Лубня | КТП | 1980 | 2000 | 0,063 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-781 Демидовка ВЛ-1008 ПС Лубня | КТП | 1992 | 2008 | 0,03 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-478 Фролы ВЛ-1001 ПС Катынь-1 | КТП | 1968 | 2000 | 0,025 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-479 Чекулино ВЛ-1001 ПС Катынь-1 | КТП | 1968 | 2000 | 0,1 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-480 Уфинья ВЛ-1001 ПС Катынь-1 | КТП | 1985 | 2000 | 0,16 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-481 Чекулино ВЛ-1001 ПС Катынь-1 | КТП | 1982 | 2000 | 0,4 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-726 Чекул.коровник ВЛ-1001 Катынь-1 | КТП | 1968 | 2000 | 0,1 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-483 Катынь-Покровс ВЛ-1001 Катынь-1 | КТП | 1982 | 2000 | 0,06 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-744 Чекулино ВЛ-1001 ПС Катынь-1 | КТП | 1982 | 2000 | 0,25 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-774 Уфинья ВЛ-1001 ПС Катынь-1 | КТП | 1992 | 2000 | 0,16 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-606 Кореневщина ВЛ1001ПСЗаводская | КТП | 2003 | 2010 | 0,1 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-254 Михновка ВЛ1001ПСЗаводская | КТП | 1998 | 2007 | 0,25 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-201 Михновка ВЛ1001ПСЗаводская | КТП | 2004 | 2007 | 0,25 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-200 Михновка ВЛ1001ПСЗаводская | КТП | 1965 | 2007 | 0,1 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-202 Михновка ВЛ1001ПСЗаводская | КТП | 1968 | 2007 | 0,16 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-210 Дровечино ВЛ1001ПСЗаводская | КТП | 2005 | 2010 | 0,1 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-164 Ясенная дачи ВЛ1002ПСЗаводская | КТП | 1996 | 2004 | 0,16 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-206 Н.Боровая ВЛ1002ПСЗаводская | КТП | 2005 | 2004 | 0,1 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-204 Ясенная ВЛ1002ПСЗаводская | КТП | 2005 | 2004 | 0,16 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-195 АЗС ВЛ1008ПСЗаводская | КТП | 1985 | 2006 | 0,063 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТПП-194 Коровник ВЛ1008ПСЗаводская | КТП | 1985 | 2006 | 0,25 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-169 ВЛ-1001 ПС Заводская | КТП | 2001 |  | 0,06 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП -178 Деменьщина ВЛ-1008 Заводская | КТП | 2010 |  | 0,4 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-396 Кореневщина ВЛ-1008 Заводская | КТП | 2010 |  | 0,063 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП -340 Дровечино ВЛ-1001 ПС Заводская | КТП | 2007 | 2010 | 0,16 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-779 Алексино ВЛ-1008 Заводская | КТП | 1992 | 2006 | 0,16 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП -761 Михновка.шк ВЛ-1008 Заводская | КТП | 1991 | 2006 | 0,16 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП -205 Боровая ВЛ-1002 Заводская | КТП | 2000 | 2004 | 0,4 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ЗТП-160 п/л Энергетик ВЛ-1002 Заводская | ЗТП | 1998 | 2004 | 0,8 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-389 Боровая ВЛ-1002 Заводская | КТП | 2006 | 2004 | 0,063 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТПП-678 Жилые дома ВЛ-1001 ПС Заводская | КТП | 2001 |  | 0,1 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-383 Михновка-2 ВЛ 1008 ПС Заводская | КТП | 2009 |  | 0,4 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-002 Ж.д.Епифановой ВЛ1001 Катынь-1 | КТП | 2010 |  | 0,025 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-003 Природа по ВЛ1001 Заводская | КТП | 2010 |  | 0,16 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-837 Ясенная Ж/С ВЛ1001 Заводская | КТП | 2011 |  | 0,16 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | СТП-856 Природа СО ВЛ 1001 ПС Заводская | КТП | 2011 |  | 0,063 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-860 Телеши по ВЛ 1008 ПС Лубня | КТП | 2011 |  | 0,04 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-852 Дроветчино-4 ВЛ 1001 Заводская | КТП | 2011 |  | 0,25 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-903 Изумруд. город ВЛ1008 Заводская | КТП | 2012 |  | 0,16 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | СТП-904 Природа по ВЛ1001 ПС Заводская | СТП | 2012 |  | 0,063 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | СТП-921 Алексино ВЛ-1008 ПС Заводская | СТП | 2012 |  | 0,063 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | СТП - 927 Демидовка МТС ВЛ-1008 ПС ЛУбня | СТП | 2013 |  | 0,03 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП - 885 Боровая по ВЛ 1002 Заводская | СТП | 2012 |  | 0,25 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-947 Алексино Луч ВЛ1008 Заводская | КТП | 2013 |  | 0,16 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | СТП-946 Дроветчино ВЛ1001ПС Заводская | СТП | 2013 |  | 0,063 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-937 Боровая-4 ВЛ-1008 ПС Лубня | КТП | 2013 |  | 0,16 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-978 Боровая ВЛ1001ПСЗаводская | КТП | 2014 |  | 0,063 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | СТП-970 Боровая ВЛ-1001 ПС Заводская | СТП | 2014 |  | 0,063 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | СТП - 983 Боровая ВЛ 1001 Заводская | СТП | 2014 |  | 0,063 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | СТП-953 Рассвет ВЛ 1008 Заводская | СТП | 2014 |  | 0,063 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-1314 Шпаки ВЛ-1008 ПС Лубня | КТП | 2014 |  | 0,16 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ЗТП-999 Михновка д/сад ПСЗаводская1001/2 | ЗТП | 2014 |  | 0,32 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | СТП-966 Демидовка-3 ВЛ 1008 Лубня | СТП | 2014 |  | 0,063 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | СТП -1333 Боровая-6 ВЛ 1001 Заводская | СТП | 2014 |  | 0,063 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | СТП-993 ВЛ 1008ПС Заводская | СТП | 2014 |  | 0,063 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | СТП - 990 Чекулино ВЛ 1001 Катынь-1 | СТП | 2014 |  | 0,063 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-1000 Телеши-2 ВЛ1008ПС Лубня | КТП | 2014 |  | 0,063 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | СТП-1370 Шпаки-3 ВЛ-1008 ПС Лубня | СТП | 2015 |  | 0,063 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№3 от ТП 254 ВЛ-1001 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 1998 | 2010 | 0 | 0,08 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1КТП-383 ВЛ 1008 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2009 |  | 0 | 0,64 | 0,64 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 ТП478 по ВЛ1001 ПС Катынь-1 | ВЛ 0,4 кВ | 2010 | 2009 | 0 | 0,33 | 0,33 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-003 ВЛ1001ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2011 |  | 0 | 1,2 | 1,2 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ№1 ТП837 по ВЛ 1001 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2011 |  | 0 | 0,142 | 0,142 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1ТП194 по ВЛ1008 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2010 | 2004 | 0 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4№2 ТП383 по ВЛ1008 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2009 |  | 0 | 0,48 | 0,48 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4№3 ТП383 по ВЛ1008 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2009 |  | 0 | 0,6 | 0,6 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4№1 от ТП-856 ВЛ 1001 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2010 |  | 0 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 860 по ВЛ1008 ПС Лубня | ВЛ 0,4 кВ | 2011 |  | 0 | 0,707 | 0,707 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 860 ВЛ 1008 ПС Лубня | ВЛ 0,4 кВ | 2011 |  | 0 | 0,595 | 0,595 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛИ-0,4кВ №1 ТП002 по ВЛ1001 Катынь-1 | ВЛ 0,4 кВ | 2000 |  | 0 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 002 ВЛ 1001 ПС Катынь-1 | ВЛ 0,4 кВ | 2000 |  | 0 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №16 ТП 160 ВЛ1002 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2000 |  | 0 | 0,355 | 0,355 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-852 по ВЛ1001 Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2010 | 2003 | 0 | 0,638 | 0,638 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-606 ВЛ1001 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2010 |  | 0 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 383 ВЛ1008 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2009 |  | 0 | 1,12 | 0,07 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛИ-0,4кВ №2 ТП-781 ВЛ1008 ПС Лубня | ВЛ 0,4 кВ | 2011 |  | 0 | 0,52 | 0,52 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №3 ТП903 ВЛ 1008 Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2012 |  | 0 | 0,55 | 0,55 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 ТП903 ВЛ 1008 Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2012 |  | 0 | 0,55 | 0,21 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 ТП903 ВЛ 1008 Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2012 |  | 0 | 0,48 | 0,36 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-483 ВЛ1001 ПС Катынь-1 | ВЛ 0,4 кВ | 2011 | 2009 | 0 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-904 ВЛ1001 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2012 |  | 0 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-904 ВЛ1001 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2012 |  | 0 | 0,57 | 0,57 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-921 ВЛ1008 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2012 |  | 0 | 0,39 | 0,39 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-927 ВЛ-1008 ПС Лубня | ВЛ 0,4 кВ | 2013 |  | 0 | 0,08 | 0,08 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-937 по ВЛ 1008 Лубня | ВЛ 0,4 кВ | 2013 |  | 0 | 0,675 | 0,675 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-885 ВЛ 1002 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2010 |  | 0 | 0,584 | 0,584 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-885 ВЛ 1002 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2010 |  | 0 | 0,62 | 0,62 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-885 ВЛ 1002 Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2010 |  | 0 | 0,37 | 0,37 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ№3 ТП-340 ВЛ1001 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2013 |  | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1от ТП-947 по ВЛ 1008 Заводска | ВЛ 0,4 кВ | 2013 |  | 0 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 946 ВЛ-1001 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2013 |  | 0 | 0,44 | 0,44 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-726ВЛ1001ПСКатынь-1 | ВЛ 0,4 кВ | 1968 | 2009 | 0 | 0,56 | 0,56 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-678 ВЛ1001 Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2012 |  | 0 | 0,16 | 0,16 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 978 ВЛ 1001 Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2014 |  | 0 | 0,678 | 0,678 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-340 ВЛ1001 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2007 | 2010 | 0 | 0,16 | 0,16 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ№2 ТП-340 ВЛ1001 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2007 | 2010 | 0 | 0,08 | 0,08 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-983 ВЛ 1001 Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2014 |  | 0 | 0,52 | 0,52 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-953 ВЛ 1008 Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2012 |  | 0 | 0,16 | 0,16 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-721 ВЛ1008ПСЗаводская | ВЛ 0,4 кВ | 1980 | 2004 | 0 | 0,21 | 0,21 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-721 ВЛ1008ПСЗаводская | ВЛ 0,4 кВ | 1980 | 2004 | 0 | 0,22 | 0,22 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-721 ВЛ1008ПСЗаводская | ВЛ 0,4 кВ | 1980 | 2004 | 0 | 0,21 | 0,21 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-966 ВЛ 1008 Лубня | ВЛ 0,4 кВ | 2014 |  | 0 | 0 | 0 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ№ 1 ТП-1000 ВЛ 1008 Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2014 |  | 0 | 0,49 | 0,49 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-993Алекс ВЛ1008 Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2014 |  | 0 | 0,945 | 0,945 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №4 ТП903 ВЛ 1008 Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2012 |  | 0 | 0,42 | 0,42 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-389 ВЛ1002ПСЗаводская | ВЛ 0,4 кВ | 1980 | 2004 | 0 | 0,4 | 0,4 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4кВ№1 от ТП 475 ВЛ-1008 ПС Лубня | ВЛ 0,4 кВ | 1971 | 2000 | 0 | 1,09 | 1,09 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4кВ№2 от ТП 475 ВЛ-1008 ПС Лубня | ВЛ 0,4 кВ | 1971 | 2000 | 0 | 1,775 | 1,775 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4кВ№1 от ТП 476 ВЛ-1008 ПС Лубня | ВЛ 0,4 кВ | 1981 | 2000 | 0 | 0,36 | 0,36 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4кВ№2 от ТП 476 ВЛ-1008 ПС Лубня | ВЛ 0,4 кВ | 1981 | 2000 | 0 | 2,68 | 2,68 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4кВ№1 от ТП 477 ВЛ-1008 ПС Лубня | ВЛ 0,4 кВ | 1983 | 2000 | 0 | 1,88 | 1,88 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4кВ№1 от ТП 485 ВЛ-1008 ПС Лубня | ВЛ 0,4 кВ | 1980 | 2000 | 0 | 0,45 | 0,45 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4кВ№2 от ТП 485 ВЛ-1008 ПС Лубня | ВЛ 0,4 кВ | 1980 | 2000 | 0 | 3,265 | 3,25 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4кВ№1 от ТП 486 ВЛ-1008 ПС Лубня | ВЛ 0,4 кВ | 1980 | 2001 | 0 | 1,17 | 1,17 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4кВ№2 от ТП 486 ВЛ-1008 ПС Лубня | ВЛ 0,4 кВ | 1980 | 2001 | 0 | 1,925 | 1,56 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 201 ВЛ-1001 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2000 | 2010 | 0 | 0,36 | 0,36 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№2 от ТП 201 ВЛ-1001 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2000 | 2010 | 0 | 0,525 | 0,525 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№4 от ТП 201 ВЛ-1001 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2000 | 2010 | 0 | 0,2 | 0,2 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 202 ВЛ-1001 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 1968 | 2010 | 0 | 0,96 | 0,96 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№2 от ТП 202 ВЛ-1001 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 1968 | 2010 | 0 | 2,28 | 2,28 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 210 ВЛ-1001 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 1985 | 2010 | 0 | 0,88 | 0,88 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№2 от ТП 210 ВЛ-1001 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 1985 | 2010 | 0 | 1,715 | 1,715 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№3 от ТП 210 ВЛ-1001 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 1985 | 2010 | 0 | 0,68 | 0,68 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 170 ВЛ-1001 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 1996 | 2010 | 0 | 0,28 | 0,28 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№2 от ТП 170 ВЛ-1001 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 1996 | 2010 | 0 | 0,33 | 0,32 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№3 от ТП 170 ВЛ-1001 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 1996 | 2010 | 0 | 0,4 | 0,4 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 181 ВЛ-1001 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2000 | 2010 | 0 | 0,56 | 0,56 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 199 ВЛ-1001 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 1985 | 2010 | 0 | 0,44 | 0,44 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№2 от ТП 199 ВЛ-1001 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 1985 | 2010 | 0 | 2,235 | 2,235 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№3 от ТП 199 ВЛ-1001 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 1985 | 2010 | 0 | 0,84 | 0,84 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 200 ВЛ-1001 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 1980 | 2010 | 0 | 1,64 | 1,64 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№2 от ТП 200 ВЛ-1001 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 1980 | 2010 | 0 | 1,56 | 1,56 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 606 ВЛ-1001 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2000 | 2010 | 0 | 0,675 | 0,675 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 254 ВЛ-1001 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 1998 | 2010 | 0 | 0,52 | 0,52 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№2 от ТП 254 ВЛ-1001 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 1998 | 2010 | 0 | 0,92 | 0,92 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 164 ВЛ-1002 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 1980 | 2004 | 0 | 1,33 | 0,96 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№2 от ТП 164 ВЛ-1002 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 1980 | 2004 | 0 | 2,52 | 2,52 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№3 от ТП 164 ВЛ-1002 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 1980 | 2004 | 0 | 0,96 | 0,96 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№4 от ТП 164 ВЛ-1002 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 1980 | 2004 | 0 | 0,68 | 0,68 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 204 ВЛ-1002 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 1980 | 2004 | 0 | 1,05 | 1 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№2 от ТП 204 ВЛ-1002 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 1980 | 2004 | 0 | 2,465 | 2,465 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 205 ВЛ-1002 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 1980 | 2004 | 0 | 1,86 | 1,82 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№2 от ТП 205 ВЛ-1002 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 1980 | 2004 | 0 | 1 | 0,64 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№3 от ТП 205 ВЛ-1002 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 1980 | 2004 | 0 | 1,16 | 1,16 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№4 от ТП 205 ВЛ-1002 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 1980 | 2004 | 0 | 0,96 | 0,96 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 206 ВЛ-1002 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 2005 | 2004 | 0 | 0,36 | 0,36 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 761 ВЛ-1008 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 1991 | 2004 | 0 | 0,92 | 0,92 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№2 от ТП 761 ВЛ-1008 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 1991 | 2004 | 0 | 0,56 | 0,36 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№3 от ТП 761 ВЛ-1008 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 1991 | 2004 | 0 | 1,995 | 1,995 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 779 ВЛ-1008 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 1992 | 2004 | 0 | 1,515 | 1,515 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 396 ВЛ-1008 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 1975 | 2004 | 0 | 1,16 | 1,16 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№2 от ТП 396 ВЛ-1008 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 1975 | 2004 | 0 | 0,69 | 0,69 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 178 ВЛ-1008 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 1988 | 2004 | 0 | 2,32 | 2,28 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№2 от ТП 178 ВЛ-1008 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 1988 | 2004 | 0 | 2,754 | 2,514 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№3 от ТП 178 ВЛ-1008 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ | 1988 | 2004 | 0 | 0,72 | 0,72 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 198 ВЛ-602 ПС Ясенная | ВЛ 0,4 кВ | 1976 | 2007 | 0 | 2,01 | 2,01 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№2 от ТП 198 ВЛ-602 ПС Ясенная | ВЛ 0,4 кВ | 1976 | 2007 | 0 | 2,555 | 2,555 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№3 от ТП 198 ВЛ-602 ПС Ясенная | ВЛ 0,4 кВ | 1976 | 2007 | 0 | 1,925 | 1,885 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 602 ПС Ясенная | ВЛ 3-20 кВ | 1974 | 2011 | 0 | 2,645 | 2,645 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-1001 ПС Заводская | ВЛ 3-20 кВ | 1965 | 2010 | 0 | 18,315 | 17,5 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 1002 ПС Заводская | ВЛ 3-20 кВ | 1992 | 2003 | 0 | 11,646 | 11,646 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 1008 ПС Заводская | ВЛ 3-20 кВ | 1985 | 2014 | 0 | 15,237 | 15,157 |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 1008 ПС Лубня | ВЛ 3-20 кВ | 1971 | 2007 | 0 | 27,696 | 27,696 |

На диаграмме, представленной ниже, показана установленная мощность трансформаторов в населенных пунктах Михновского поселения, а также свободная полная мощность для технологического подключения.

Из диаграммы видно, что на следующих трансформаторных подстанциях отсутствует резерв мощности (подключение новых потребителей к данным ТП не представляется возможным): ТП 779, ТП 774, ТП 761, ТП 744, ТП 726, ТП 721, ТП 480, ТП 479, ТП 210.

На следующих трансформаторных подстанциях имеется резерв мощности не более 10% по отношению к подключенной (подключение новых потребителей к данным ТП возможно лишь при условии малой нагрузки подключаемого оборудования): ТП 885, ТП 254, ТП 205, ТП 198, ТП 194, ТП 170, ТП 164, ТП 470.

В таблице ниже приведены данные по схеме электрических соеднинений сети ВЛ-10 кВ ПС Катынь -1.

ПС 10кВ Катынь

| № п/п | Наименование |  | Ед.изм | В том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1001 | 1003 | 1006 | 1007 | 1008 | 1010 |
| 1 | Всего | Количество ТП | Шт | 12 | 3 | 21 |  | 1 | 12 |
|  |  | Мощность | кВа | 1751 | 900 | 2425 |  | 800 | 1703 |
| 2 | На балансе РЭС | Количество ТП | Шт | 11 | 3 | 16 |  | 1 | 6 |
|  |  | Мощность | кВа | 1121 | 900 | 1617 |  | 800 | 983 |
| 3 | Всего протяженность ВЛ: |  | км | 11,777 | 2,6 | 30,024 | 0,475 | 0,4 | 6,805 |
|  | В т.ч. на ж/б |  | км | 11,617 | 2,32 | 29,549 | 0,4 |  | 6,065 |
|  | В т.ч. кабелем |  | км | 0,16 | 0,28 | 0,475 | 0,075 | 0,4 | 0,74 |
|  | В том числе на дер.опорах |  | км |  |  | 0,16 |  |  |  |
|  | На балансе РЭС протяж. ВЛ |  | км | 11,617 | 2,6 | 29,469 | 0,475 | 0,4 | 5,59 |
| 4 | Протяженность просеки ВЛ на балансе РЭС |  | км |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Протяженность провода по маркам провода: | А-70 | км |  |  |  |  |  | 1,53 |
|  |  | А-50 (АП-50) | км | 2,0 | 0,32 | 1,84 |  |  | 1,84 |
|  |  | АС-35 | км | 2,33 | 1,92 | 8,36 |  |  | 0,64 |
|  |  | АС-50 | км | 0,6 |  | 2,5 | 0,4 |  |  |
|  |  | АС-25 | км | 5,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | А-35 | км | 0,24 |  | 15,15 |  |  | 1,24 |
|  |  | АН-35 | км |  | 0,08 |  |  |  |  |
|  |  | ПС-25 | км |  |  | 0,72 |  |  |  |
|  |  | СИП-3 | км | 0,327 |  | 0,439 |  |  | 0,02 |
| 6 | Протяженность по маркам кабеля | ААБ | км | 0,16 |  | 0,12 |  |  | 0,16 |
|  |  | ААШВ | км |  | 0,28 | 0,1 | 0,075 |  |  |
|  |  | АСБ | км |  |  | 0,24 |  | 0,4 | 0,16 |
| 7 | Кол-во населен.пунктов |  | шт | 4 | 1 | 13 |  | 1 | 1 |

В таблице ниже приведены данные по схеме электрических соеднинений сети ВЛ-6 кВ ПС Южная, Ясенная.

ПС Ясенная

| № п/п | Наименование |  | Ед.изм | Всего | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ясенная |  | Южная |
|  |  |  |  |  | 601 | 602 | 602 |
| 1 | Всего | Количество ТП | Шт | 45 | 0 | 5 | 40 |
|  |  | Мощность | кВа | 8693 | 0 | 820 | 7873 |
| 2 | На балансе РЭС | Количество ТП | Шт | 16 | 0 | 1 | 15 |
|  |  | Мощность | кВа | 3753 | 0 | 250 | 3503 |
| 3 | Всего протяженность ВЛ: |  | км | 12,713 | 0,14 | 0,89 | 11,683 |
|  | В т.ч. на ж/б |  | км | 12,279 | 0 | 0,75 | 11,529 |
|  | В т.ч. кабелем |  | км | 0,434 | 0,14 | 0,14 | 0,154 |
|  | В том числе на дер.опорах |  | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | На балансе РЭС протяж. ВЛ |  | км |  |  |  |  |
| 4 | Протяженность просеки ВЛ на балансе РЭС |  | км |  |  |  |  |
| 5 | Протяженность провода по маркам провода: | А-25 (АН-25) | км | 0,16 | 0 | 0 | 0,16 |
|  |  | А-35 (АН-35) | км | 2,32 | 0 | 1,76 | 0,56 |
|  |  | А-50 (АН-50) | км | 2,22 | 0 | 0 | 2,22 |
|  |  | АП-50 | км | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 |
|  |  | А-70 | км | 2,56 | 0 | 0 | 2,56 |
|  |  | АС-50 | км | 0,76 | 0 | 0 | 0,76 |
|  |  | 3СИП 1*50 | км | 2,476 | 0 | 0,75 | 1,726 |
|  |  | З СИП 1*70 | км | 3,143 | 0 | 0 | 3,143 |
| 6 | Протяженность по маркам кабеля | ААБ | км | 0,0335 | 0 | 0 | 0,0335 |
|  |  | ААШВ | км | 0,28 | 0,14 | 0,14 | 0 |
|  |  | АСБ | км | 0,12 | 0 | 0 | 0,12 |

В таблице ниже приведены данные по схеме электрических соеднинений сети ВЛ-10 кВ ПС Заводская.

| № п/п | Наименование |  | Ед.изм | Всего | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1001 | 1002 | 1008 |
| 1 | Всего | Количество ТП | Шт | 65 | 32 | 17 | 16 |
|  |  | Мощность | кВа | 11624 | 4785 | 3919 | 2920 |
| 2 | На балансе РЭС | Количество ТП | Шт | 43 | 23 | 8 | 12 |
|  |  | Мощность | кВа | 6332 | 2834 | 1733 | 1765 |
| 3 | Всего протяженность ВЛ: |  | км | 43,315 | 15,87 | 14,61 | 12,835 |
|  | В т.ч. на ж/б |  | км | 41,734 | 15,17 | 14,25 | 12,314 |
|  | В т.ч. кабелем |  | км | 1,261 | 0,38 | 0,36 | 0,521 |
|  | В том числе на дер.опорах |  | км | 0,32 | 0,32 |  |  |
|  | На балансе РЭС протяж. ВЛ |  | км | 43,049 | 16,179 | 13,2 | 13,67 |
| 4 | Протяженность просеки ВЛ на балансе РЭС |  | км |  |  |  |  |
| 5 | Протяженность провода по маркам провода: | 3*СИП-3 (50) | км | 7,279 | 3,331 | 2,05 | 1,898 |
|  |  | 3*СИП-3 (70) | км | 1,558 | 1,288 | 0,27 |  |
|  |  | А-35 (АН-35) | км | 12,045 | 5,88 | 3,225 | 2,94 |
|  |  | А-50 (АН-50) | км | 6,85 | 1,73 |  | 5,12 |
|  |  | А-70 | км | 9,332 | 2,18 | 4,08 | 3,072 |
|  |  | АС-35 | км | 4,085 | 1,68 | 2,405 |  |
|  |  | АС-70 | км | 0,9 |  | 0,9 |  |
|  |  | АС-95 | км | 0,64 |  |  | 0,64 |
| 6 | Протяженность по маркам кабеля | ААБЛ | км | 0,27 |  | 0,27 |  |
|  |  | АСБ | км | 0,09 | 0,09 |  |  |
| 7 | Кол-во населен.пунктов |  | шт | 9 | 7 | 2 | 4 |

В таблице ниже приведены данные по схеме электрических соеднинений сети ВЛ-10 кВ ПС Лубня

| № п/п | Наименование |  | Ед.изм | Всего | ПС «Лубня» |  |  |  | ПС «Мерлино» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1001 | 1003 | 1006 | 1008 | 1002 |
| 1 | Всего | Количество ТП | Шт | 65 | 16 | 20 | 9 | 18 | 2 |
|  |  | Мощность | кВа | 9244 | 3383 | 2829 | 1426 | 1566 | 40 |
| 2 | На балансе РЭС | Количество ТП | Шт | 60 | 14 | 19 | 8 | 17 | 2 |
|  |  | Мощность | кВа | 7194 | 2483 | 2509 | 1176 | 986 | 40 |
| 3 | Всего протяженность ВЛ: |  | км | 91,986 | 21,425 | 23,28 | 7,278 | 27,85 | 12,153 |
|  | В т.ч. на ж/б |  | км | 90,14 | 21,182 | 23,15 | 6,518 | 27,21 | 12,080 |
|  | В т.ч. кабелем |  | км | 1,405 | 0,163 | 0,12 | 0,28 | 0,465 | 0,065 |
|  | В том числе на дер.опорах |  | км |  |  |  |  |  |  |
|  | На балансе РЭС протяж. ВЛ |  | км | 92,583 | 21,51 | 23,39 | 7,078 | 28,46 | 12,145 |
| 4 | Протяженность просеки ВЛ на балансе РЭС |  | км |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Протяженность провода по маркам провода: | А-25 (АН-25) | км | 2,72 | 1,04 |  |  | 1,68 |  |
|  |  | А-35 (АН-35) | км | 34,93 | 9,2 | 13,84 |  | 9,73 | 2,16 |
|  |  | А-50 (АН-50) | км | 8,57 | 4,25 |  | 4,32 |  |  |
|  |  | А-70 | км | 10,16 |  |  | 1,04 |  | 9,12 |
|  |  | АС-25 | км | 2,08 | 1,76 |  |  | 0,32 |  |
|  |  | АС-35 | км | 21,95 | 4,64 | 5,5 | 0,72 | 10,29 | 0,8 |
|  |  | АС-50 | км | 8,08 | 0,32 | 3,76 |  | 4,0 |  |
|  |  | СИП3 3*50 | км | 1,733 |  |  | 0,378 | 1,355 |  |
|  |  | СИП 3 1*70 | км | 0,945 | 0,135 | 0,17 | 0,34 | 0,3 |  |
| 6 | Протяженность по маркам кабеля | АСБ | км | 0,685 | 0,165 | 0,12 |  | 0,4 |  |
|  |  | ААШВ | км | 0,3 |  |  | 0,1 | 0,2 |  |
|  |  | ААБ | км | 0,495 |  |  | 0,18 | 0,25 | 0,065 |
| 7 | Кол-во населен.пунктов |  | шт | 22 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 |

В связи с ограничением возможности подключения новых потребителей в районах, запитанных от данных ТП в перспективе необходима установка новых ТП.

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ 10; 0,4 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

Большое количество комплектных трансформаторных подстанций и трансформаторов 10/0,4 кВ отслуживших нормативный срок эксплуатации (более 25 лет) и не отвечающие по техническому состоянию требованиям действующих нормативно-технических документов требуют замены (реконструкции), так как затраты на капитальный ремонт сопоставимы, и даже превышают затраты по реконструкции. Эксплуатация трансформаторов со сверхнормативным сроком приводит к изменению технических характеристик внутренних элементов и как следствие увеличение потерь на 5-7%. Кроме того, вследствие роста потребной мощности у потребителей часть трансформаторов работает с перегрузкой по мощности, что приводит к снижению напряжения в сети 0,38-10 кВ и росту потерь электроэнергии.

Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях 0,4 кВ.

В таблице ниже приведено тарифное меню, предусматривающее ставки за подключение на 2015 год.

| Дата и № принятия тарифного решения, дата публикации, источник публикации | Категория присоединения |  | Ед. изм. | Ставка платы по категориям надежности, руб., без НДС |  |  | Ставка платы* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диапазон мощности, кВт | Уровень напряжения в точке присоединения, кВ |  | I | II | III |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.10.2013 г. №336. Газета "Рабочий путь" от 07.11.2013 г. за №244. 30.12.2014 г. №480. "Вестник Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области" от 30.12.2014 г. за №12, Часть V, Книга 3, 2014. | Отдельно указаываются ставки (в соответствии с решением регулирующего органа): |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ставки ПТП по льготным категориям потребителей | до 20 | руб./подкл. |  |  | 466,1 |  |
|  | 2. ставки ПТП в разрезе мероприятий |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. ставки ПТП по территориальным зонам |  |  |  |  |  |  |
|  | Ставки ПТП за единицу максимальной мощности Период действия: с 01.01.2015 г. по 30.09.2015 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | до 1 кВ | руб./кВт. |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 409,00 |
|  | от 150 до 670 кВт |  |  |  |  |  | 24,00 |
|  | свыше 670 кВт |  |  |  |  |  | 5,00 |
|  | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" |  |  |  |  |  | х |
|  | строительство воздушных линий |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 2 338,00 |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 286,00 |
|  | строительство кабельных линий |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 664,00 |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 664,00 |
|  | строительство однотрансформаторных подстанций |  |  |  |  |  | х |
|  | до 15 кВт |  |  |  |  |  | 1 728,00 |
|  | от 15 до 150кВт |  |  |  |  |  | 545,00 |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 361,00 |
|  | строительство двухтрансформаторных подстанций |  |  |  |  |  | х |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 1 130,00 |
|  | прокладка кабеля методом горизонтального направленного бурения |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 8 315,00 |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 2 253,00 |
|  | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 448,00 |
|  | от 150 до 670 кВт |  |  |  |  |  | 26,00 |
|  | свыше 670 кВт |  |  |  |  |  | 6,00 |
|  | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя |  |  |  |  |  | х |
|  | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 198,00 |
|  | от 150 до 670 кВт |  |  |  |  |  | 11,00 |
|  | свыше 670 кВт |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" |  |  |  |  |  | х |
|  | строительство воздушных линий |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 23 377,00 |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 2 863,00 |
|  | строительство кабельных линий |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 6 640,00 |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 6 640,00 |
|  | строительство однотрансформаторных подстанций |  |  |  |  |  | х |
|  | до 15 кВт |  |  |  |  |  | 17 284,00 |
|  | от 15 до 150кВт |  |  |  |  |  | 5 449,00 |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 3 613,00 |
|  | строительство двухтрансформаторных подстанций |  |  |  |  |  | х |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 11 301,00 |
|  | прокладка кабеля методом горизонтального направленного бурения |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 83 150,00 |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 22 533,00 |
|  | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | свыше 1 кВ до 35 кВ |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 409,00 |
|  | от 150 до 670 кВт |  |  |  |  |  | 24,00 |
|  | свыше 670 кВт |  |  |  |  |  | 5,00 |
|  | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" |  |  |  |  |  | х |
|  | строительство воздушных линий |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 2 738,00 |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 104,00 |
|  | строительство кабельных линий |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 754,00 |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 754,00 |
|  | строительство однотрансформаторных подстанций |  |  |  |  |  | х |
|  | до 15 кВт |  |  |  |  |  | 1 728,00 |
|  | от 15 до 150кВт |  |  |  |  |  | 545,00 |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 361,00 |
|  | строительство двухтрансформаторных подстанций |  |  |  |  |  | х |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 1 130,00 |
|  | прокладка кабеля методом горизонтального направленного бурения |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 8 315,00 |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 2 253,00 |
|  | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ |  |  |  |  |  |  |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 448,00 |
|  | от 150 до 670 кВт |  |  |  |  |  | 26,00 |
|  | свыше 670 кВт |  |  |  |  |  | 6,00 |
|  | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя |  |  |  |  |  | х |
|  | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети |  |  |  |  |  |  |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 198,00 |
|  | от 150 до 670 кВт |  |  |  |  |  | 11,00 |
|  | свыше 670 кВт |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" |  |  |  |  |  | х |
|  | строительство воздушных линий |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 27 382,00 |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 1 038,00 |
|  | строительство кабельных линий |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 7 542,00 |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 7 542,00 |
|  | строительство однотрансформаторных подстанций |  |  |  |  |  | х |
|  | до 15 кВт |  |  |  |  |  | 17 284,00 |
|  | от 15 до 150кВт |  |  |  |  |  | 5 449,00 |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 3 613,00 |
|  | строительство двухтрансформаторных подстанций |  |  |  |  |  | х |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 11 301,00 |
|  | прокладка кабеля методом горизонтального направленного бурения |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 83 150,00 |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 22 533,00 |
|  | Ставки ПТП за единицу максимальной мощности Период действия: с 01.10.2015 г. по 31.12.2015 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | до 1 кВ | руб./кВт. |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 409,00 |
|  | от 150 до 670 кВт |  |  |  |  |  | 24,00 |
|  | свыше 670 кВт |  |  |  |  |  | 5,00 |
|  | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" |  |  |  |  |  | х |
|  | строительство воздушных линий |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 1 169,00 |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 286,00 |
|  | строительство кабельных линий |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 332,00 |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 664,00 |
|  | строительство однотрансформаторных подстанций |  |  |  |  |  | х |
|  | до 15 кВт |  |  |  |  |  | 864,00 |
|  | от 15 до 150кВт |  |  |  |  |  | 272,00 |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 361,00 |
|  | строительство двухтрансформаторных подстанций |  |  |  |  |  | х |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 1 130,00 |
|  | прокладка кабеля методом горизонтального направленного бурения |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 4 157,00 |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 2 253,00 |
|  | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 448,00 |
|  | от 150 до 670 кВт |  |  |  |  |  | 26,00 |
|  | свыше 670 кВт |  |  |  |  |  | 6,00 |
|  | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя |  |  |  |  |  | х |
|  | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 198,00 |
|  | от 150 до 670 кВт |  |  |  |  |  | 11,00 |
|  | свыше 670 кВт |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" |  |  |  |  |  | х |
|  | строительство воздушных линий |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 11 688,00 |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 2 863,00 |
|  | строительство кабельных линий |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 3 320,00 |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 6 640,00 |
|  | строительство однотрансформаторных подстанций |  |  |  |  |  | х |
|  | до 15 кВт |  |  |  |  |  | 8 642,00 |
|  | от 15 до 150кВт |  |  |  |  |  | 2 724,00 |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 3 613,00 |
|  | строительство двухтрансформаторных подстанций |  |  |  |  |  | х |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 11 301,00 |
|  | прокладка кабеля методом горизонтального направленного бурения |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 41 575,00 |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 22 533,00 |
|  | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | свыше 1 кВ до 35 кВ | руб./кВт. |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 409,00 |
|  | от 150 до 670 кВт |  |  |  |  |  | 24,00 |
|  | свыше 670 кВт |  |  |  |  |  | 5,00 |
|  | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" |  |  |  |  |  | х |
|  | строительство воздушных линий |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 1 369,00 |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 104,00 |
|  | строительство кабельных линий |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 377,00 |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 754,00 |
|  | строительство однотрансформаторных подстанций |  |  |  |  |  | х |
|  | до 15 кВт |  |  |  |  |  | 864,00 |
|  | от 15 до 150кВт |  |  |  |  |  | 272,00 |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 361,00 |
|  | строительство двухтрансформаторных подстанций |  |  |  |  |  | х |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 1 130,00 |
|  | прокладка кабеля методом горизонтального направленного бурения |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 4 157,00 |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 2 253,00 |
|  | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ |  |  |  |  |  |  |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 448,00 |
|  | от 150 до 670 кВт |  |  |  |  |  | 26,00 |
|  | свыше 670 кВт |  |  |  |  |  | 6,00 |
|  | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя |  |  |  |  |  | х |
|  | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети |  |  |  |  |  |  |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 198,00 |
|  | от 150 до 670 кВт |  |  |  |  |  | 11,00 |
|  | свыше 670 кВт |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" |  |  |  |  |  | х |
|  | строительство воздушных линий |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 13 691,00 |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 1 038,00 |
|  | строительство кабельных линий |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 3 771,00 |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 7 542,00 |
|  | строительство однотрансформаторных подстанций |  |  |  |  |  | х |
|  | до 15 кВт |  |  |  |  |  | 8 642,00 |
|  | от 15 до 150кВт |  |  |  |  |  | 2 724,00 |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 3 613,00 |
|  | строительство двухтрансформаторных подстанций |  |  |  |  |  | х |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 11 301,00 |
|  | прокладка кабеля методом горизонтального направленного бурения |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 41 575,00 |
|  | свыше 150 кВт |  |  |  |  |  | 22 533,00 |
|  | Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение Период действия: с 01.01.2015 г. по 30.09.2015 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, не включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | до 1 кВ | руб./кВт. |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 1 055,00 |
|  | от 150 до 670 кВт |  |  |  |  |  | 61,00 |
|  | свыше 670 кВт |  |  |  |  |  | 13,00 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 409,00 |
|  | от 150 до 670 кВт |  |  |  |  |  | 24,00 |
|  | свыше 670 кВт |  |  |  |  |  | 5,00 |
|  | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 448,00 |
|  | от 150 до 670 кВт |  |  |  |  |  | 26,00 |
|  | свыше 670 кВт |  |  |  |  |  | 6,00 |
|  | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 198,00 |
|  | от 150 до 670 кВт |  |  |  |  |  | 11,00 |
|  | свыше 670 кВт |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  | С2i Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линии |  | руб./км |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт, в т.ч. |  |  |  |  |  | 188 678,00 |
|  | строительство |  |  |  |  |  | 171 525,00 |
|  | проектирование |  |  |  |  |  | 17 153,00 |
|  | свыше 150 кВт, в т.ч. |  |  |  |  |  | 188 678,00 |
|  | строительство |  |  |  |  |  | 171 525,00 |
|  | проектирование |  |  |  |  |  | 17 153,00 |
|  | С3i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линии |  |  |  |  |  | х |
|  | до 15 кВт, в т.ч. |  |  |  |  |  | 262 251,00 |
|  | строительство |  |  |  |  |  | 238 410,00 |
|  | проектирование |  |  |  |  |  | 23 841,00 |
|  | от 15 до 150 кВт, в т.ч. |  |  |  |  |  | 283 373,00 |
|  | строительство |  |  |  |  |  | 257 612,00 |
|  | проектирование |  |  |  |  |  | 25 761,00 |
|  | свыше 150 кВт, в т.ч. |  |  |  |  |  | 307 759,00 |
|  | строительство |  |  |  |  |  | 279 781,00 |
|  | проектирование |  |  |  |  |  | 27 978,00 |
|  | С3i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на прокладку кабеля горизонтально направленного бурения в расчете на 1 км линии |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт, в т.ч. |  |  |  |  |  | 1 376 889,00 |
|  | строительство |  |  |  |  |  | 1 251 717,00 |
|  | проектирование |  |  |  |  |  | 125 172,00 |
|  | свыше 150 кВт, в т.ч. |  |  |  |  |  | 1 430 657,00 |
|  | строительство |  |  |  |  |  | 1 300 597,00 |
|  | проектирование |  |  |  |  |  | 130 060,00 |
|  | С4 Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство однотрансформаторных подстанций |  | руб./кВт |  |  |  | х |
|  | до 15 кВт, в т.ч. |  |  |  |  |  | 2 921,00 |
|  | строительство |  |  |  |  |  | 2 655,00 |
|  | проектирование |  |  |  |  |  | 266,00 |
|  | до 150 кВт, в т.ч. |  |  |  |  |  | 921,00 |
|  | строительство |  |  |  |  |  | 837,00 |
|  | проектирование |  |  |  |  |  | 84,00 |
|  | свыше 150 кВт, в т.ч. |  |  |  |  |  | 611,00 |
|  | строительство |  |  |  |  |  | 555,00 |
|  | проектирование |  |  |  |  |  | 56,00 |
|  | С4 Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство двухтрансформаторных подстанций |  |  |  |  |  | х |
|  | свыше 150 кВт, в т.ч. |  |  |  |  |  | 1 910,00 |
|  | строительство |  |  |  |  |  | 1 736,00 |
|  | проектирование |  |  |  |  |  | 174,00 |
|  | С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, не включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | свыше 1 кВ до 35 кВ | руб./кВт. |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 1 055,00 |
|  | от 150 до 670 кВт |  |  |  |  |  | 61,00 |
|  | свыше 670 кВт |  |  |  |  |  | 13,00 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 409,00 |
|  | от 150 до 670 кВт |  |  |  |  |  | 24,00 |
|  | свыше 670 кВт |  |  |  |  |  | 5,00 |
|  | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 448,00 |
|  | от 150 до 670 кВт |  |  |  |  |  | 26,00 |
|  | свыше 670 кВт |  |  |  |  |  | 6,00 |
|  | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт |  |  |  |  |  | 198,00 |
|  | от 150 до 670 кВт |  |  |  |  |  | 11,00 |
|  | свыше 670 кВт |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  | С2i Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линии |  | руб./км |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт, в т.ч. |  |  |  |  |  | 243 230,00 |
|  | строительство |  |  |  |  |  | 221 118,00 |
|  | проектирование |  |  |  |  |  | 22 112,00 |
|  | свыше 150 кВт, в т.ч. |  |  |  |  |  | 243 230,00 |
|  | строительство |  |  |  |  |  | 221 118,00 |
|  | проектирование |  |  |  |  |  | 22 112,00 |
|  | С3i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линии |  |  |  |  |  | х |
|  | до 15 кВт, в т.ч. |  |  |  |  |  | 364 470,00 |
|  | строительство |  |  |  |  |  | 331 336,00 |
|  | проектирование |  |  |  |  |  | 33 134,00 |
|  | от 15 до 150 кВт, в т.ч. |  |  |  |  |  | 493 314,00 |
|  | строительство |  |  |  |  |  | 448 467,00 |
|  | проектирование |  |  |  |  |  | 44 847,00 |
|  | свыше 150 кВт, в т.ч. |  |  |  |  |  | 340 925,00 |
|  | строительство |  |  |  |  |  | 309 932,00 |
|  | проектирование |  |  |  |  |  | 30 993,00 |
|  | С3i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на прокладку кабеля горизонтально направленного бурения в расчете на 1 км линии |  |  |  |  |  | х |
|  | до 150 кВт, в т.ч. |  |  |  |  |  | 1 376 889,00 |
|  | строительство |  |  |  |  |  | 1 251 717,00 |
|  | проектирование |  |  |  |  |  | 125 172,00 |
|  | свыше 150 кВт, в т.ч. |  |  |  |  |  | 1 430 657,00 |
|  | строительство |  |  |  |  |  | 1 300 597,00 |
|  | проектирование |  |  |  |  |  | 130 060,00 |
|  | С4 Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство однотрансформаторных подстанций |  | руб./кВт |  |  |  | х |
|  | до 15 кВт, в т.ч. |  |  |  |  |  | 2 921,00 |
|  | строительство |  |  |  |  |  | 2 655,00 |
|  | проектирование |  |  |  |  |  | 266,00 |
|  | до 150 кВт, в т.ч. |  |  |  |  |  | 921,00 |
|  | строительство |  |  |  |  |  | 837,00 |
|  | проектирование |  |  |  |  |  | 84,00 |
|  | свыше 150 кВт, в т.ч. |  |  |  |  |  | 611,00 |
|  | строительство |  |  |  |  |  | 555,00 |
|  | проектирование |  |  |  |  |  | 56,00 |
|  | С4 Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство двухтрансформаторных подстанций |  |  |  |  |  | х |
|  | свыше 150 кВт, в т.ч. |  |  |  |  |  | 1 910,00 |
|  | строительство |  |  |  |  |  | 1 736,00 |
|  | проектирование |  |  |  |  |  | 174,00 |

## 2.2. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

Снабжение природным газом потребителей Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск».

Организацией, эксплуатирующей газовое хозяйство на территории Михновского сельского поселения Смоленского района является АО «Газпром газораспределение Смоленск».

По состоянию на 01.08.2015г. газифицированы 13 населённых пунктов:

- д.Михновка  (Р=0,43МПа, Q=518,1 м3/ч)

- д.Буценино  (Р=0,49МПа, Q=239,0 м3/ч)

- д.Александровка  (Р=0,42МПа, Q=193,8 м3/ч)

- д.Боровая  (Р=0,38МПа, Q=1473,9 м3/ч)

- д.Демидовка (Р=0,51МПа, Q=303,8 м3/ч)

- д.Ясенная  (Р=0,4МПа, Q=2529,1 м3/ч)

- д.Чекулино  (Р=0,49МПа, Q=237,1 м3/ч)

- д.Дроветчино  (Р=0,346МПа, Q=755,0 м3/ч)

- д.Кореневщина  (Р=0,45МПа, Q=242,7 м3/ч)

- д.Телеши  (Р=0,51МПа, Q=99,5 м3/ч)

- д.Уфинья  (Р=0,44МПа, Q=217,7 м3/ч)

- д.Хлевищино  (Р=0,41МПа, Q=193,6 м3/ч)

На диаграмме ниже представлено потребление природного газа населенными пунктами, входящими в Михновское сельское поселение

Межпоселковые газопроводы запитаны от ГРС «Гнездово», имеющей следующие технические характеристики: часовой расход газа на ГРС 49,23 тыс.куб.м, годовой расход газа 93,8 млн.куб.м/год, давление на выходе ГРС 0,6МПа.

Потребление природного газа населенными пунктами, входящими в Михновское сельское поселение

Из диаграммы видно, что самыми крупными потребителями природного газа являются населенные пункты- д.Ясенная 37% от объема всего газа, потребляемого всеми населенными пунктами, входящими в состав поселения, а также д.Боровая -22% от объема всего газа, потребляемого всеми населенными пунктами, входящими в состав поселения.

Источниками газопотребления являются население, предприятия общественного питания, коммунально-бытовые учреждения и предприятия.

Газоснабжение осуществляется стабильно и бесперебойно, соответствует требования безопасности.

На схеме, представленной в приложении к данной программе принципально показана межпоселковая сеть газотранспортная сеть, идущая к  населенным пунктам Михновского сельского поселения. На схеме также отражены длины и диаметры газопроводов, идущих к населенным пункам поселения.

Для снижения давления до 3кПа (применимого для газоснабжения жилой застройки) в населенных пунктах установлены пункты газорегуляторные.

В таблице, приведенной ниже представлен список газифицированных жилых домов.

Перечень газифицированных жилых домов в населенных пунктах Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

| Населенный пункт | улица |  | № дома | Газификация | Кол-во зарегистрированных граждан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Александровка | ул | Пригородная | 73 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 27А | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 17 | да | н/д |
|  | ул | Парковая | б/н | да | н/д |
|  | ул | Парковая | 11 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 59 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 15 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 3 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 38 | да | н/д |
|  | пер | Лесной | 14 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 16 | да | н/д |
|  | пер | Смоленский | 8 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 32 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 34 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 20 | да | н/д |
|  | пер | Лесной | 10 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 23 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 16 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 7 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 22 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 9 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 52 | да | н/д |
|  | ул | Парковая | 8 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 4 | да | н/д |
|  | пер | Лесной | 4 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 57 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 19 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 56 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 8 | да | н/д |
|  | ул | Парковая | 6А | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 61 | да | н/д |
|  | ул | Парковая | 20 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 41 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 42 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 2 | да | н/д |
|  | пер | Лесной | 8 | да | н/д |
|  | ул | Парковая | 10 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 18 | да | н/д |
|  | ул | Парковая | 7 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 15 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 13 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 35 | да | н/д |
|  | ул | Парковая | 14 | да | н/д |
|  | ул | Парковая | 9 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 44 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 24/1 | да | н/д |
|  | пер | Смоленский | 32 | да | н/д |
|  | ул | Парковая | 13 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 18 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 33 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 5 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 28 | да | н/д |
|  | пер | Лесной | 12 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 39 | да | н/д |
|  | ул | Парковая | 5А | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 31 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 10 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 1 | да | н/д |
|  | ул | Парковая | 12 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 27 | да | н/д |
|  | пер | Новый | 13 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 14 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 8/2 | да | н/д |
|  | пер | Новый | 11 | да | н/д |
|  | ул | Парковая | 3 | да | н/д |
|  |  | Парковая | 18 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 25 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 26/1 | да | н/д |
|  | пер | Новый | 5 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 12 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 12 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 53 | да | н/д |
|  | пер | Новый | 4 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 10 | да | н/д |
|  | ул | Парковая | 15 | да | н/д |
|  | ул | Парковая | 24 | да | н/д |
|  | пер | Смоленский | 4 | да | н/д |
|  | пер | Смоленский | 16 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 51 | да | н/д |
|  | пер | Смоленский | 32 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 43 | да | н/д |
|  | ул | Пригородная | 33 | да | н/д |
|  | ул | Парковая | 5Б | да | н/д |
|  | пер | Смоленский | 6 | да | н/д |
|  | пер | Смоленский | 32 | да | н/д |
| Боровая | сад. товарищество | Природа | 24 | да | н/д |
|  | ул | Мира | 4 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 17 | да | н/д |
|  | пер | Весенний | 6 | да | н/д |
|  | ул | 1-я | 24 | да | н/д |
|  | пер | Добрый | 25 | да | н/д |
|  | сад. товарищество | Природа | 12 | да | н/д |
|  | ул | Мира | 8 | да | н/д |
|  | ул | Майская | 6 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 6 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 10 | да | н/д |
|  | ул | 4-я | 4 | да | н/д |
|  | ул | 4-я | 9 | да | н/д |
|  | пер | Весенний | б/н | да | н/д |
|  | сад. товарищество | Природа | б/н | да | н/д |
|  | ул | 4-я | 8 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 19 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 5 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 22 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 43 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 35 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 33 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 36 | да | н/д |
|  | ул | 1-я | 24 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 13 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 15 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 7 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 30 | да | н/д |
|  | ул | 3-я | 22 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 24 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 38 | да | н/д |
|  | ул | 1-Я | 21 | да | н/д |
|  | ул | 3-я | 26 | да | н/д |
|  | ул | 1-я | 27 | да | н/д |
|  | ул | 4-я | 13 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 16 | да | н/д |
|  | ул | 1-я | 5 | да | н/д |
|  | ул | 1-я | 19 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 6 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 27 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 25 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 42 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 33 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 18 | да | н/д |
|  | ул | 1-я | 4 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 23 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 39 | да | н/д |
|  | ул | 1-я | 17 | да | н/д |
|  | ул | 3-я | 28 | да | н/д |
|  | ул | 3-я | 19 | да | н/д |
|  | пер | Юбилейный | 5 | да | н/д |
|  | ул | 4-я | 12Б | да | н/д |
|  | ул | 4-я | 10 | да | н/д |
|  | ул | 3-я | 8 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 45 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 34 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 9 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 9 | да | н/д |
|  | пер | Юбилейный | 3 | да | н/д |
|  | пер | Речной | 1 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 1 | да | н/д |
|  | дачное т-во | Феликс | 3 | да | н/д |
|  | сад. товарищество | Природа | 84 | да | н/д |
|  | ул | 1-я | 23 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 12 | да | н/д |
|  | ул | 4-я | 9 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 15 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 27 | да | н/д |
|  | пер | Речной | 1 | да | н/д |
|  | пер | Речной | 1 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 8 | да | н/д |
|  | дачное т-во | Феликс | 9 | да | н/д |
|  | сад. товарищество | Природа | 5 | да | н/д |
|  | ул | 1-я | 33 | да | н/д |
|  | пер | Добрый | 27 | да | н/д |
|  | ул | 1-я | 1 | да | н/д |
|  | ул | 1-я | 8 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 5 | да | н/д |
|  | сад. товарищество | Природа | 92 | да | н/д |
|  | ул | 1-я | 37 | да | н/д |
|  | ул | 4-я | 17 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 5 | да | н/д |
|  | пер | Мирный | 6 | да | н/д |
|  | пер | Юбилейный 2-й | 4 | да | н/д |
|  | пер | Юбилейный 2-й | 4 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 7 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 49 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 20 | да | н/д |
|  | ул | 4-я | 4 | да | н/д |
|  | пер | Добрый | 14 | да | н/д |
|  | пер | Добрый | 8 | да | н/д |
|  | ул | 4-я | 12Б | да | н/д |
|  | ул | Мира | 2 | да | н/д |
|  | пер | Добрый | 22 | да | н/д |
|  | пер | Добрый | 8 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 18 | да | н/д |
|  | ул | Парковая | 2 | да | н/д |
|  | ул | 1-я | 22 | да | н/д |
|  | ул | 1-я | 9 | да | н/д |
|  | пер | Весенний | 4 | да | н/д |
|  | ул | 1-я | 15 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 42 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 12 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 13 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 20 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 25А | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 17 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 41 | да | н/д |
|  | ул | Мира | 6 | да | н/д |
|  | ул | 3-я | 20А | да | н/д |
|  | ул | 3-я | 24 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 22 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 34А | да | н/д |
|  | ул | 4-я | 6 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 29 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 3 | да | н/д |
|  | ул | Кольцевая | 16 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 2 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 8 | да | н/д |
|  | пер | Речной | 1 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 4 | да | н/д |
|  | пер | Мирный | 4 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 17 | да | н/д |
|  | пер | Добрый | 28 | да | н/д |
|  | сад. товарищество | Природа | 70 | да | н/д |
|  | сад. товарищество | Природа | б/н | да | н/д |
|  | сад. товарищество | Природа | б/н | да | н/д |
|  | пер | Добрый | 22 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 55 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 4 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 14 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 32 | да | н/д |
|  | дачное т-во | Феликс | 11 | да | н/д |
|  | ул | 1-я | 27 | да | н/д |
|  | ул | Мира | 5 | да | н/д |
|  | ул | Мира | 5 | да | н/д |
|  | пер | Мирный | 8 | да | н/д |
|  | пер | Весенний | 4 | да | н/д |
|  | сад. товарищество | Природа | 8 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 34 | да | н/д |
|  | сад. товарищество | Природа | 12 | да | н/д |
|  | ул | 4-я | 4 | да | н/д |
|  | пер | Весенний | 7 | да | н/д |
|  | пер | Мирный | 5 | да | н/д |
|  | сад. товарищество | Природа | б/н | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 10 | да | н/д |
|  | ул | 4-я | 7 | да | н/д |
|  | ул | 1-я | 10 | да | н/д |
|  | ул | 1-я | 6 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 21 | да | н/д |
|  | пер | Юбилейный | б/н | да | н/д |
|  | пер | Юбилейный | 8 | да | н/д |
|  | ул | 3-я | 22 | да | н/д |
|  | ул | 3-я | 8 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 10 | да | н/д |
|  | ул | 3-я | 6А | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 51 | да | н/д |
|  | ул | 4-я | 12А | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 59 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 55 | да | н/д |
|  | ул | 1-я | 8 | да | н/д |
|  | ул | 4-я | 9А | да | н/д |
|  | ул | 1-я | 24 | да | н/д |
|  | ул | 1-я | 33 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 19А | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 20А | да | н/д |
|  | ул | Мира | 8 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 15 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 51 | да | н/д |
|  | ул | Майская | 1 | да | н/д |
|  | ул | Майская | 8 | да | н/д |
|  | пер | Юбилейный | 1 | да | н/д |
|  | ул | 3-я | 2 | да | н/д |
|  | ул | 1-я | 37 | да | н/д |
|  | пер | Мирный | 3 | да | н/д |
|  | пер | Юбилейный | 9 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 8 | да | н/д |
|  | дачное т-во | Феликс | 2 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 51 | да | н/д |
|  | ул | 3-я | 8 | да | н/д |
|  | ул | 4-я | 1 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 12 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 34А | да | н/д |
|  | ул | 1-я | 14 | да | н/д |
|  | сад. товарищество | Природа | 6 | да | н/д |
|  | ул | 4-я | 15 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 11 | да | н/д |
|  | ул | 1-я | 7 | да | н/д |
|  | ул | 1-я | 23 | да | н/д |
|  | сад. товарищество | Природа | 6 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 53 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 59 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 5 | да | н/д |
|  | ул | 3-я | 12 | да | н/д |
|  | ул | 3-я | 30 | да | н/д |
|  | ул | 3-я | 1А | да | н/д |
|  | ул | Мира | 6 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 9 | да | н/д |
|  | сад. товарищество | Природа | 5 | да | н/д |
|  | ул | 1-я | 13 | да | н/д |
|  | ул | 1-я | 7 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 25А | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 2 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 6 | да | н/д |
|  | ул | 3-я | 26 | да | н/д |
|  | ул | 3-я | 8 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 32 | да | н/д |
|  | пер | Весенний | 1 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 1 | да | н/д |
|  | ул | Кольцевая | 5 | да | н/д |
|  | ул | 4-я | 2 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 15 | да | н/д |
|  | ул | Мира | 2 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 17 | да | н/д |
|  | ул | 1-я | 14 | да | н/д |
|  | дачное т-во | Феликс | 5 | да | н/д |
|  | пер | Добрый | 16 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 4 | да | н/д |
|  | сад. товарищество | Природа | 98 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 14 | да | н/д |
|  | пер | Весенний | 11 | да | н/д |
|  | пер | Добрый | 28 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 14 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 16 | да | н/д |
|  | ул | 4-я | 9 | да | н/д |
|  | ул | Кольцевая | 16 | да | н/д |
|  | ул | Кольцевая | 10 | да | н/д |
|  | ул | Кольцевая | 10 | да | н/д |
|  | пер | Мирный | 1 | да | н/д |
|  | пер | Мирный | 2 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 12 | да | н/д |
|  | пер | Весенний | 4 | да | н/д |
|  | сад. товарищество | Природа | 27 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 10 | да | н/д |
|  | ул | Кольцевая | 13 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 1 | да | н/д |
|  | пер | Весенний | 31 | да | н/д |
|  | сад. товарищество | Природа | 22 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 28 | да | н/д |
|  | ул | 4-я | 7 | да | н/д |
|  | ул | 4-я | 10 | да | н/д |
|  | ул | 1-я | 6 | да | н/д |
|  | ул | 1-я | 3 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 34А | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 7А | да | н/д |
|  | пер | Весенний | 11 | да | н/д |
|  | ул | Мира | 5 | да | н/д |
|  | ул | 4-я | 3 | да | н/д |
|  | ул | Кольцевая | 5 | да | н/д |
|  | ул | 2-я | 9 | да | н/д |
| Буценино | ул | Встречная | 16 | да | н/д |
|  | ул | Встречная | 1 | да | н/д |
|  | ул | Трудовая | 3 | да | н/д |
|  | ул | Тихая | 4 | да | н/д |
|  | ул | Встречная | 14 | да | н/д |
|  | пер | Малый | б/н | да | н/д |
|  | ул | Тихая | 11 | да | н/д |
|  | ул | Встречная | 15 | да | н/д |
|  | ул | Встречная | 13 | да | н/д |
|  | ул | Трудовая | 2 | да | н/д |
|  | ул | Тихая | 7 | да | н/д |
|  | пер | Полевой | 3 | да | н/д |
|  | ул | Встречная | б/н | да | н/д |
|  | ул | Трудовая | 5 | да | н/д |
|  | ул | Трудовая | 6/9 | да | н/д |
|  | ул | Тихая | 7 | да | н/д |
|  | ул | Трудовая | 2А | да | н/д |
|  | ул | Встречная | 16 | да | н/д |
|  | пер | Малый | 9 | да | н/д |
|  | ул | Встречная | 14 | да | н/д |
|  | ул | Трудовая | 2Б | да | н/д |
|  | ул | Трудовая | б/н | да | н/д |
|  | пер | Малый | 6 | да | н/д |
|  | ул | Тихая | 1 | да | н/д |
|  | ул | Встречная | 7 | да | н/д |
|  | пер | Малый | 3А | да | н/д |
|  | ул | Трудовая | 7 | да | н/д |
|  | пер | Малый | 5 | да | н/д |
|  | ул | Трудовая | 4 | да | н/д |
|  | ул | Встречная | 2А | да | н/д |
|  | пер | Малый | 7 | да | н/д |
|  | пер | Полевой | 1 | да | н/д |
| Демидовка | пер | Полевой | 3А | да | н/д |
|  | пер | Майский | 27 | да | н/д |
|  | пер | Майский | 5 | да | н/д |
|  | ул | Центральная | 3/7 | да | н/д |
|  | ул | Центральная | 4/6 | да | н/д |
|  | ул | Центральная | 14 | да | н/д |
|  | пер | Полевой | 14 | да | н/д |
|  | пер | Майский | 11 | да | н/д |
|  | ул | Центральная | 17 | да | н/д |
|  | пер | Солнечный | 2 | да | н/д |
|  | пер | Майский | 6 | да | н/д |
|  | ул | Центральная | 5/8 | да | н/д |
|  | ул | Центральная | 17 | да | н/д |
|  | ул | Центральная | 6 | да | н/д |
|  | ул | Центральная | 18 | да | н/д |
|  | ул | Центральная | 13 | да | н/д |
|  | ул | Центральная | 28 | да | н/д |
|  | пер | Майский | 7 | да | н/д |
|  | пер | Полевой | 15 | да | н/д |
|  | пер | Полевой | 25 | да | н/д |
|  | пер | Солнечный | 15 | да | н/д |
|  | пер | Солнечный | 2 | да | н/д |
|  | пер | Майский | 5 | да | н/д |
|  | пер | Майский | 7А | да | н/д |
|  | ул | Центральная | 11/5 | да | н/д |
|  | пер | Солнечный | 6 | да | н/д |
|  | пер | Полевой | 19 | да | н/д |
|  | пер | Солнечный | 2 | да | н/д |
|  | пер | Майский | 21 | да | н/д |
|  | ул | Центральная | 12 | да | н/д |
|  | пер | Майский | 8А | да | н/д |
|  | пер | Майский | 9 | да | н/д |
|  | ул | Центральная | 19 | да | н/д |
|  | пер | Майский | 17 | да | н/д |
|  | ул | Центральная | 14 | да | н/д |
|  | пер | Солнечный | 6 | да | н/д |
|  | ул | Центральная | 16 | да | н/д |
|  | пер | Полевой | 1 | да | н/д |
|  | пер | Солнечный | 4 | да | н/д |
|  | пер | Майский | 8 | да | н/д |
|  | пер | Полевой | 11 | да | н/д |
|  | ул | Центральная | 18А | да | н/д |
|  | пер | Полевой | 21 | да | н/д |
|  | ул | Центральная | 12 | да | н/д |
|  | ул | Центральная | 2/5 | да | н/д |
|  | ул | Центральная | 7 | да | н/д |
|  | пер | Солнечный | 11 | да | н/д |
|  | пер | Полевой | 28 | да | н/д |
|  | пер | Солнечный | 13 | да | н/д |
|  | пер | Зеленый | 6 | да | н/д |
|  | пер | Майский | 31 | да | н/д |
|  | пер | Майский | 35А | да | н/д |
|  | пер | Майский | 19 | да | н/д |
|  | ул | Центральная | 9 | да | н/д |
|  | пер | Полевой | 12 | да | н/д |
|  | ул | Центральная | 26 | да | н/д |
|  | пер | Полевой | 32 | да | н/д |
|  | пер | Майский | 8Б | да | н/д |
|  | ул | Центральная | 8 | да | н/д |
|  | пер | Майский | 25 | да | н/д |
| Дроветчино | ул | Весенняя | 3 | да | н/д |
|  | ул | Баранова | 18 | да | н/д |
|  | ул | Баранова | 8 | да | н/д |
|  | ул | Баранова | 22 | да | н/д |
|  | ул | Баранова | 21 | да | н/д |
|  | пер | Весенний | 9 | да | н/д |
|  | ул | Весенняя | 7 | да | н/д |
|  | ул | Баранова | 9 | да | н/д |
|  | ул | Баранова | 26А | да | н/д |
|  | ул | Баранова | 11 | да | н/д |
|  | ул | Баранова | 26А | да | н/д |
|  | ул | Баранова | 13/2 | да | н/д |
|  | ул | Весенняя | 6 | да | н/д |
|  | ул | Баранова | 16 | да | н/д |
|  | ул | Баранова | 1 | да | н/д |
|  | пер | Весенний | 9 | да | н/д |
|  | ул | Баранова | 4 | да | н/д |
|  | ул | Баранова | 2 | да | н/д |
|  | ул | Баранова | 26 | да | н/д |
|  | пер | Весенний | 7 | да | н/д |
|  | ул | Баранова | 30 | да | н/д |
|  | ул | Весенняя | 17 | да | н/д |
|  | ул | Весенняя | 11А | да | н/д |
|  | пер | Весенний | 7 | да | н/д |
|  | ул | Баранова | 3Б | да | н/д |
|  | ул | Баранова | 9 | да | н/д |
|  | ул | Баранова | 21 | да | н/д |
|  | ул | Баранова | 12 | да | н/д |
|  | ул | Баранова | 1 | да | н/д |
|  | ул | Баранова | 32 | да | н/д |
| Кореневщина | ул | Ветеранов | 11 | да | н/д |
|  | ул | Ветеранов | 8 | да | н/д |
|  | ул | Ветеранов | 15 | да | н/д |
|  | ул | Ветеранов | 28 | да | н/д |
|  | ул | Ветеранов | 29 | да | н/д |
|  | ул | Ветеранов | 7 | да | н/д |
|  | ул | Ветеранов | 9 | да | н/д |
|  | ул | Ветеранов | 5 | да | н/д |
|  | ул | Ветеранов | 21А | да | н/д |
|  | пер | Лучистый | 7 | да | н/д |
|  | ул | Ветеранов | 13 | да | н/д |
|  | ул | Ветеранов | 18А | да | н/д |
|  | ул | Ветеранов | 12 | да | н/д |
|  | пер | Лучистый | 7А | да | н/д |
|  | ул | Ветеранов | 15А | да | н/д |
|  | ул | Ветеранов | 7 | да | н/д |
|  | ул | Ветеранов | 33 | да | н/д |
|  | ул | Ветеранов | 35 | да | н/д |
|  | ул | Ветеранов | 24А | да | н/д |
|  | ул | Ветеранов | 14 | да | н/д |
|  | ул | Ветеранов | 20А | да | н/д |
|  | пер | Лучистый | 5 | да | н/д |
|  | ул | Ветеранов | 6 | да | н/д |
|  | ул | Ветеранов | 14 | да | н/д |
|  | ул | Ветеранов | 32 | да | н/д |
|  | ул | Ветеранов | 26 | да | н/д |
|  | ул | Ветеранов | 10 | да | н/д |
|  | пер | Лучистый | 5А | да | н/д |
|  | ул | Ветеранов | 7 | да | н/д |
|  | ул | Ветеранов | 1 | да | н/д |
|  | ул | Ветеранов | 24 | да | н/д |
|  | ул | Ветеранов | 18А | да | н/д |
|  | ул | Родниковая | 25 | да | н/д |
|  | ул | Садовая | 5/2 | да | н/д |
|  | ул | Ветеранов | 4 | да | н/д |
|  | ул | Ветеранов | 7 | да | н/д |
|  | пер | Лучистый | 2 | да | н/д |
|  | ул | Ветеранов | 32 | да | н/д |
|  | ул | Ветеранов | 2 | да | н/д |
|  | ул | Ветеранов | 1А | да | н/д |
| Телеши | пер | Луговой | 4 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 1 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 27А | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 29 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 41 | да | н/д |
|  | пер | Зеленый Ручей | 18 | да | н/д |
|  | пер | Зеленый Ручей | 16 | да | н/д |
|  | пер | Зеленый Ручей | 26 | да | н/д |
|  | ул | Строителей | 9 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 24 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 3 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 24А | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 21 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 9 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 15 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 4 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 19А | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 14 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 18 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 2 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 30 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 22 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 19 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 10 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 33 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 25 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 5 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 24В | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 27 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 2Б | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 25А | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 11 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 2А | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 4 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 8 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 20 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 26 | да | н/д |
| Уфинье | ул | Лесная 2-я | 12 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 6 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 8 | да | н/д |
|  | ул | Речная | 21 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 4А | да | н/д |
|  | ул | Лесная 2-я | 10 | да | н/д |
|  | ул | Лесная 2-я | 1 | да | н/д |
|  | ул | Речная | 19 | да | н/д |
|  | ул | Лесная 2-я | 4 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 2 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 2 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 2А | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 2 | да | н/д |
|  | ул | Цветочная | 8 | да | н/д |
|  | ул | Речная | 17А | да | н/д |
|  | ул | Лесная 2-я | 8 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 9 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 2А | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 7 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 3 | да | н/д |
|  | ул | Речная | 17 | да | н/д |
|  | ул | Лесная 2-я | 26 | да | н/д |
|  | ул | Лесная 2-я | 26 | да | н/д |
|  | ул | Лесная 1-я | 3 | да | н/д |
|  | ул | Лесная 1-я | 2 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 8А | да | н/д |
|  | ул | Цветочная | 6 | да | н/д |
|  | ул | Цветочная | 10 | да | н/д |
|  | ул | Цветочная | 6А | да | н/д |
|  | ул | Цветочная | 3 | да | н/д |
|  | ул | Цветочная | 4 | да | н/д |
|  | ул | Лесная 2-я | 3 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 5А | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 5 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 6 | да | н/д |
|  | ул | Речная | 20 | да | н/д |
|  | ул | Речная | 4 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 1А | да | н/д |
|  | ул | Речная | 11 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 4А | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 10 | да | н/д |
|  | ул | Лесная 2-я | 6Б | да | н/д |
|  | ул | Речная | 10 | да | н/д |
|  | ул | Цветочная | 7 | да | н/д |
|  | ул | Лесная 1-я | 6 | да | н/д |
| Хлевищено | ул | б/н | 5А | да | н/д |
|  | ул | б/н | 2 | да | н/д |
|  | ул | б/н | 16 | да | н/д |
|  | ул | б/н | 1 | да | н/д |
|  | ул | б/н | 33 | да | н/д |
|  | ул | б/н | 9 | да | н/д |
|  | ул | б/н | 18 | да | н/д |
|  | ул | б/н | 6 | да | н/д |
|  | ул | б/н | 23 | да | н/д |
|  | ул | б/н | 5 | да | н/д |
|  | ул | б/н | 17 | да | н/д |
|  | ул | б/н | 35 | да | н/д |
|  | ул | б/н | 18 | да | н/д |
|  | ул | б/н | 28 | да | н/д |
|  | ул | б/н | 6 | да | н/д |
|  | ул | б/н | 18 | да | н/д |
|  | ул | Полевая | 3 | да | н/д |
|  | ул | б/н | 18 | да | н/д |
|  | ул | б/н | 24 | да | н/д |
|  | ул | б/н | 7 | да | н/д |
|  | ул | б/н | 30 | да | н/д |
|  | ул | б/н | 18 | да | н/д |
|  | ул | б/н | 35 | да | н/д |
|  | ул | б/н | 36 | да | н/д |
|  | ул | б/н | 18 | да | н/д |
|  | ул | б/н | 6А | да | н/д |
|  | ул | б/н | 1А | да | н/д |
|  | ул | б/н | 18 | да | н/д |
|  | ул | б/н | 26 | да | н/д |
| Чекулино | ул | Цветочная | 9 | да | н/д |
|  | ул | Ракитная | 8 | да | н/д |
|  | ул | Заручейная | 3 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 6 | да | н/д |
|  | ул | Ручейная | 6 | да | н/д |
|  | ул | Цветочная | 8 | да | н/д |
|  | ул | Ручейная | 7 | да | н/д |
|  | пер | Смоленский 1-й | 2 | да | н/д |
|  | пер | Лесной | 4 | да | н/д |
|  | ул | Ракитная | 4 | да | н/д |
|  | пер | Смоленский | 5 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 2 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 7 | да | н/д |
|  | ул | Цветочная | 5 | да | н/д |
|  | ул | Ручейная | 5 | да | н/д |
|  | ул | Заручейная | 11 | да | н/д |
|  | ул | Заручейная | 8 | да | н/д |
|  | ул | Центральная | 11 | да | н/д |
|  | ул | Садовая | 6 | да | н/д |
|  | ул | Смоленская | 7/2 | да | н/д |
|  | ул | Центральная | 20 | да | н/д |
|  | пер | Смоленский 1-й | 4 | да | н/д |
|  | ул | Ракитная | 6 | да | н/д |
|  | ул | Садовая | 4 | да | н/д |
|  | ул | Садовая | 3 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 3 | да | н/д |
|  | ул | Смоленская | 16/1 | да | н/д |
|  | пер | Смоленский 1-й | 1 | да | н/д |
|  | ул | Песчаная | 2 | да | н/д |
|  | ул | Цветочная | 17 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 8/3 | да | н/д |
|  | ул | Цветочная | 17 | да | н/д |
|  | пер | Лесной | 1 | да | н/д |
|  | ул | Ракитная | 7 | да | н/д |
|  | ул | Цветочная | 14 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 5 | да | н/д |
|  | ул | Центральная | 13 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 4 | да | н/д |
|  | ул | Смоленская | 9/1 | да | н/д |
|  | ул | Цветочная | 6 | да | н/д |
|  | ул | Смоленская | 4 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 8 | да | н/д |
|  | ул | Заручейная | 9 | да | н/д |
|  | ул | Центральная | 19 | да | н/д |
|  | пер | Смоленский 1-й | 3 | да | н/д |
|  | ул | Смоленская | 3 | да | н/д |
|  | ул | Центральная | 12 | да | н/д |
|  | ул | Ручейная | 2 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 6 | да | н/д |
|  | ул | Смоленская | 12/2 | да | н/д |
|  | ул | Центральная | 8 | да | н/д |
|  | ул | Смоленская | 3 | да | н/д |
|  | пер | Лесной | 2 | да | н/д |
|  | ул | Лесная | 7 | да | н/д |
|  | ул | Луговая | 5 | да | н/д |
| Ясенная | ул | Заречная | 13А | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 20 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 44 | да | н/д |
|  | ул | Коттеджная 3-я | 10 | да | н/д |
|  |  |  | 48 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 43 | да | н/д |
|  | ул | Днепровская | 18Б | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 17А | да | н/д |
|  | пер | Дачный 1-й | 12 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 28 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 34 | да | н/д |
|  | ул | Днепровская | 4 | да | н/д |
|  |  |  | 39 | да | н/д |
|  | ул | Днепровская | 2 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 38 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 37 | да | н/д |
|  | ул | Днепровская | 20 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 47 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 28 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 41 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 14 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 54 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 70 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 50 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 28А | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 62 | да | н/д |
|  | пер | Дачный 1-й | 14 | да | н/д |
|  | ул | Днепровская | 32 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 30 | да | н/д |
|  | пер | Спортивный | 11 | да | н/д |
|  | ул | Днепровская | 1 | да | н/д |
|  | пер | Спортивный | 16 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 57 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 52 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 29А | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 42 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 27 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 3 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 35 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 54 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 16 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 43 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 11 | да | н/д |
|  | пер | Дачный 1-й | 3 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 65 | да | н/д |
|  | ул | Днепровская | 5Б | да | н/д |
|  |  |  | 8 | да | н/д |
|  | ул | Днепровская | 2 | да | н/д |
|  | ул | Коттеджная 2 | 13 | да | н/д |
|  | пгт | Зеленые Холмы | 8 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 39 | да | н/д |
|  | пер | Живописный | 7 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 47 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 8Б | да | н/д |
|  |  |  | 12 | да | н/д |
|  | пгт | Зеленые Холмы | 10 | да | н/д |
|  | пер | Спортивный | 7Б | да | н/д |
|  |  |  | 49 | да | н/д |
|  | пгт | Зеленые Холмы | 14 | да | н/д |
|  | пгт | Зеленые Холмы | 9 | да | н/д |
|  | пгт | Зеленые Холмы | 9 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 26 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 4А | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 49А | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 3А | да | н/д |
|  | ул | Днепровская | 13А | да | н/д |
|  |  |  | 31 | да | н/д |
|  |  |  | 35 | да | н/д |
|  | пер | Дачный 2-й | 8 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 4А | да | н/д |
|  | ул | Днепровская | 26 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 50 | да | н/д |
|  |  |  | 39 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 51 | да | н/д |
|  | пер | Пригородный | 16 | да | н/д |
|  | пгт | Зеленые Холмы | б/н | да | н/д |
|  | ул | Днепровская | 32Б | да | н/д |
|  | ул | Днепровская | 26 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 14 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 45 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 58 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 56 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 51 | да | н/д |
|  | ул | Днепровская | 10 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 62Д | да | н/д |
|  | пер | Дачный 2-й | 9 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 7 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 37 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 80 | да | н/д |
|  | пер | Спортивный | 3 | да | н/д |
|  | пер | Спортивный | 28 | да | н/д |
|  | пер | Спортивный | 12 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 25 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 27 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 2 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 5 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 63 | да | н/д |
|  | пер | Дачный 1-й | 18 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 4 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 1 | да | н/д |
|  | ул | Днепровская | 5В | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 72 | да | н/д |
|  | пер | Спортивный | 9 | да | н/д |
|  | пгт | Зеленые Холмы | 2 | да | н/д |
|  | пгт | Зеленые Холмы | 2 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 17 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 13В | да | н/д |
|  |  |  | 45 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 8 | да | н/д |
|  | пер | Спортивный | 15 | да | н/д |
|  |  |  | 33 | да | н/д |
|  | пер | Спортивный | 7А | да | н/д |
|  |  |  | 18 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 35 | да | н/д |
|  | пгт | Зеленые Холмы | 5 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 56 | да | н/д |
|  | пгт | Зеленые Холмы | 6 | да | н/д |
|  | ул | Спортивная | 11 | да | н/д |
|  | пгт | Зеленые Холмы | 11 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 31 | да | н/д |
|  | пер | Пригородный | 11 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 62А | да | н/д |
|  | пер | Спортивный | 18 | да | н/д |
|  | пер | Пригородный | б/н | да | н/д |
|  | пгт | Зеленые Холмы | 11 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 42 | да | н/д |
|  | пер | Пригородный | 11 | да | н/д |
|  | пгт | Зеленые Холмы | 12 | да | н/д |
|  | пгт | Зеленые Холмы | 12 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | б/н | да | н/д |
|  |  |  | 48 | да | н/д |
|  | пгт | Зеленые Холмы | 12 | да | н/д |
|  | пер | Дачный 1-й | б/н | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 46 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 29 | да | н/д |
|  | пер | Дачный 1-й | 20 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 22А | да | н/д |
|  | пер | Дачный 1-й | 5 | да | н/д |
|  | пер | Дачный 1-й | 4 | да | н/д |
|  | пер | Дачный 2-й | 11 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 13В | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 78 | да | н/д |
|  | пгт | Зеленые Холмы | 12 | да | н/д |
|  | ул | Днепровская | 12 | да | н/д |
|  | ул | Днепровская | 7 | да | н/д |
|  | ул | Днепровская | 6 | да | н/д |
|  | ул | Днепровская | 11 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 19 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 17 | да | н/д |
|  | пер | Спортивный | 10 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 24 | да | н/д |
|  | пер | Спортивный | 14 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 43 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 59 | да | н/д |
|  | пер | Дачный 1-й | 7 | да | н/д |
|  | пер | Дачный 1-й | 16 | да | н/д |
|  | пер | Дачный 2-й | 3 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 52 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 11 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 60/2 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 21 | да | н/д |
|  | ул | Дачная 2-я | 6 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 15 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 33 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 12 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 52 | да | н/д |
|  | пер | Спортивный | 13 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 45А | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 43А | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 36 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 2 | да | н/д |
|  |  |  | 39 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 13Г | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 25 | да | н/д |
|  | пгт | Зеленые Холмы | 1 | да | н/д |
|  | ул | Днепровская | 7 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 16 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 18 | да | н/д |
|  |  |  | 10 | да | н/д |
|  | пгт | Зеленые Холмы | 7 | да | н/д |
|  | ул | Коттеджная 3-я | 10 | да | н/д |
|  |  |  | 13 | да | н/д |
|  | ул | Днепровская | 3А | да | н/д |
|  | пер | Дачный 2-й | 7 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 40 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 68А | да | н/д |
|  | пгт | Зеленые Холмы | 12 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 70А | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 15 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 25 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 13Б | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 44 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 22 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 1 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 65 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 23 | да | н/д |
|  | пер | Дачный 1-й | 8 | да | н/д |
|  | пер | Дачный 2-й | 4 | да | н/д |
|  | пгт | Зеленые Холмы | 8 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 15 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 4Б | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 54 | да | н/д |
|  | ул | Днепровская | 18 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 76 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 26 | да | н/д |
|  | ул | Днепровская | 13 | да | н/д |
|  |  |  | 38 | да | н/д |
|  | ул | 2-Коттеджная | 6 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 8А | да | н/д |
|  | пгт | Зеленые Холмы | 1 | да | н/д |
|  | пгт | Зеленые Холмы | 8 | да | н/д |
|  | пер | Спортивный | 22 | да | н/д |
|  |  |  | 36 | да | н/д |
|  | ул | Коттеджная 2 | 8 | да | н/д |
|  |  |  | 31 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 13 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 50 | да | н/д |
|  | пер | Пригородный | 16 | да | н/д |
|  |  |  | 14 | да | н/д |
|  | ул | Днепровская | 5В | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 43 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 33 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 56 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 8Б | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 26 | да | н/д |
|  | пгт | Зеленые Холмы | 7 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 23 | да | н/д |
|  | пер | Пригородный | 13 | да | н/д |
|  | пер | Спортивный | 22Б | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 45 | да | н/д |
|  | пгт | Зеленые Холмы | 4 | да | н/д |
|  | пгт | Зеленые Холмы | 14 | да | н/д |
|  |  |  | 45 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 50 | да | н/д |
|  |  |  | 35 | да | н/д |
|  | ул | Днепровская | 14А | да | н/д |
|  | ул | Коттеджная 2 | 13 | да | н/д |
|  | пер | Дачный 2-й | 10 | да | н/д |
|  | ул | 2-Коттеджная | 9 | да | н/д |
|  |  |  | 38 | да | н/д |
|  | ул | Днепровская | 22 | да | н/д |
|  | пер | Спортивный | 8 | да | н/д |
|  | пер | Спортивный | 1 | да | н/д |
|  |  |  | 50 | да | н/д |
|  | ул | Днепровская | 5А | да | н/д |
|  | ул | Днепровская | 16 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 61 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 63 | да | н/д |
|  | ул | Днепровская | 24 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 37 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 46 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 9 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 68 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 7 | да | н/д |
|  | ул | Заречная | 13Г | да | н/д |
|  | пгт | Зеленые Холмы | 14 | да | н/д |
|  | пер | Дачный 1-й | 5А | да | н/д |
|  | пгт | Зеленые Холмы | 8 | да | н/д |
|  | ул | 2-Коттеджная | 9 | да | н/д |
|  | пер | Пригородный | 16 | да | н/д |
| Михновка | ул | Озерная | 24А | да | н/д |
|  | ул | Молодежная | 12 | да | н/д |
|  | пер | Озерный 3-й | 8 | да | н/д |
|  | ул | Северная | 20А/2 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 27 | да | н/д |
|  | ул | Молодежная | 3 | да | н/д |
|  | пер | Озерный 3-й | 7 | да | н/д |
|  | ул | Садовая | 1А | да | н/д |
|  | ул | Молодежная | 9 | да | н/д |
|  | пер | Садовый 3-й | 2 | да | н/д |
|  | пер | Садовый 2-й | 4 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 9 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 24 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 20А | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 31 | да | н/д |
|  | ул | Озерная | 10 | да | н/д |
|  | пер | Озерный 1-й | 14 | да | н/д |
|  | ул | Садовая | 8А | да | н/д |
|  | пер | Зеленый | 6 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 29 | да | н/д |
|  | ул | Садовая | 8 | да | н/д |
|  | ул | Северная | 22/1 | да | н/д |
|  | ул | Озерная | 19 | да | н/д |
|  | ул | Озерная | 13 | да | н/д |
|  | ул | Озерная | 16/12 | да | н/д |
|  | ул | Озерная | 27 | да | н/д |
|  | ул | Озерная | 31 | да | н/д |
|  | ул | Мира | 7А | да | н/д |
|  | пер | Садовый 1-й | 5 | да | н/д |
|  | ул | Северная | 10 | да | н/д |
|  | пер | Садовый 1-й | 3 | да | н/д |
|  | ул | Молодежная | 9 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 21 | да | н/д |
|  | ул | Озерная | 15/10 | да | н/д |
|  | ул | Озерная | 26 | да | н/д |
|  | ул | Молодежная | 7 | да | н/д |
|  | ул | Мира | 5А | да | н/д |
|  | пер | Зеленый | 8 | да | н/д |
|  | ул | Северная | 4 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 42/10 | да | н/д |
|  | ул | Садовая | 1 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 8 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 45 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 16 | да | н/д |
|  | ул | Мира | 3 | да | н/д |
|  | пер | Зеленый | 5 | да | н/д |
|  | пер | Зеленый | 5 | да | н/д |
|  | ул | Северная | 1 | да | н/д |
|  | пер | Зеленый | 7 | да | н/д |
|  | пер | Озерный 1-й | 13 | да | н/д |
|  | ул | Садовая | 4 | да | н/д |
|  | пер | Озерный 1-й | 3 | да | н/д |
|  | ул | Озерная | 5 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 36А | да | н/д |
|  | ул | Молодежная | 5 | да | н/д |
|  | ул | Молодежная | 3 | да | н/д |
|  | пер | Садовый 1-й | 6 | да | н/д |
|  | ул | Озерная |  | да | н/д |
|  | ул | Молодежная | 8 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 9Г | да | н/д |
|  | пер | Озерный 1-й | 7 | да | н/д |
|  | пер | Озерный 2-й | 8 | да | н/д |
|  | ул | Молодежная | 3 | да | н/д |
|  | ул | Молодежная | 7 | да | н/д |
|  | ул | Молодежная | 9 | да | н/д |
|  | сад. товарищество | Природа | 26 | да | н/д |
|  | ул | Молодежная | 7 | да | н/д |
|  | пер | Озерный 2-й | 17 | да | н/д |
|  | пер | Озерный 2-й | 9 | да | н/д |
|  | пер | Садовый 2-й | 8 | да | н/д |
|  | ул | Мира | 15 | да | н/д |
|  | ул | Северная | 5 | да | н/д |
|  | ул | Садовая | 1Б | да | н/д |
|  | ул | Садовая | 3/1 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 42/10 | да | н/д |
|  | пер | Садовый 2-й | 8 | да | н/д |
|  | ул | Северная | 6 | да | н/д |
|  | пер | Озерный 3-й | 4 | да | н/д |
|  | ул | Северная | 10 | да | н/д |
|  | ул | Озерная | 12 | да | н/д |
|  | ул | Озерная | 30 | да | н/д |
|  | ул | Молодежная | 12 | да | н/д |
|  | ул | Мира | 19 | да | н/д |
|  | пер | Озерный 3-й | 4 | да | н/д |
|  | ул | Молодежная | 9 | да | н/д |
|  | пер | Озерный 2-й | 7 | да | н/д |
|  | пер | Садовый 2-й | 6 | да | н/д |
|  | ул | Мира | 17 | да | н/д |
|  | пер | Садовый 1-й | 3 | да | н/д |
|  | пер | Зеленый | 5 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 13/1 | да | н/д |
|  | ул | Северная | 8 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 40/10 | да | н/д |
|  | пер | Садовый 1-й | 4 | да | н/д |
|  | ул | Молодежная | 9 | да | н/д |
|  | пер | Садовый 3-й | 4 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 9А | да | н/д |
|  | пер | Озерный 2-й | 20 | да | н/д |
|  | пер | Озерный 3-й | 3 | да | н/д |
|  | пер | Зеленый | 3 | да | н/д |
|  | пер | Озерный 3-й | 8А | да | н/д |
|  | пер | Озерный 1-й | 6 | да | н/д |
|  | ул | Садовая | 2 | да | н/д |
|  | пер | Озерный 2-й | 11 | да | н/д |
|  | ул | Солнечная | 5 | да | н/д |
|  | пер | Озерный 2-й | 20А | да | н/д |
|  | пер | Садовый 2-й | 4 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 26 | да | н/д |
|  | ул | Озерная | 18/11 | да | н/д |
|  | ул | Озерная | 23/11 | да | н/д |
|  | ул | Молодежная | 5 | да | н/д |
|  | ул | Молодежная | 5 | да | н/д |
|  | пер | Озерный 2-й | 6 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 45 | да | н/д |
|  | пер | Озерный 3-й | 5 | да | н/д |
|  | пер | Зеленый | 5А | да | н/д |
|  | ул | Садовая | 6 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 14Б | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 20 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 11А | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 20Г | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 31 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 36 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 38/7 | да | н/д |
|  | ул | Озерная | 25 | да | н/д |
|  | пер | Озерный 3-й | 6 | да | н/д |
|  | пер | Озерный 3-й | 6 | да | н/д |
|  | ул | Северная | 12/2 | да | н/д |
|  | пер | Озерный 2-й | 5 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 20Д | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 1 | да | н/д |
|  | ул | Северная | 8 | да | н/д |
|  | ул | Садовая | 6 | да | н/д |
|  | ул | Молодежная | 3 | да | н/д |
|  | пер | Озерный 1-й | 15 | да | н/д |
|  | ул | Мира | 11 | да | н/д |
|  | ул | Садовая | 7/2 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 37 | да | н/д |
|  | пер | Озерный 2-й | 19 | да | н/д |
|  | ул | Озерная | 3 | да | н/д |
|  | ул | Озерная | 11 | да | н/д |
|  | ул | Мира | 5 | да | н/д |
|  | пер | Озерный 3-й | 11 | да | н/д |
|  | пер | Озерный 2-Й | 16 | да | н/д |
|  | пер | Озерный 1-й | 3А | да | н/д |
|  | ул | Озерная | 24Б | да | н/д |
|  | пер | Зеленый | 7А | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 25 | да | н/д |
|  | ул | Озерная | 24/13 | да | н/д |
|  | пер | Озерный 2-й | 17 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 39Б | да | н/д |
|  | ул | Мира | 4 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 39А | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 20Д | да | н/д |
|  | ул | Озерная | 28А | да | н/д |
|  | пер | Зеленый | 3А | да | н/д |
|  | пер | Озерный 3-й | 2 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 11А | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 22 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 41 | да | н/д |
|  | пер | Озерный 3-й | 9 | да | н/д |
|  | ул | Садовая | 10 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 9А | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 11 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 43 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 26 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 5/1 | да | н/д |
|  | ул | Озерная | 20 | да | н/д |
|  | ул | Северная | 18 | да | н/д |
|  | ул | Северная | 20/2 | да | н/д |
|  | пер | Зеленый | 3А | да | н/д |
|  | пер | Озерный 2-й | 18 | да | н/д |
|  | ул | Озерная | 11 | да | н/д |
|  | ул | Северная | 2 | да | н/д |
|  | пер | Озерный 1-й | 8 | да | н/д |
|  | ул | Садовая | 7/2 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 40/10 | да | н/д |
|  | ул | Озерная | 11Б | да | н/д |
|  | ул | Озерная | 14А | да | н/д |
|  | ул | Садовая | 3/1 | да | н/д |
|  | ул | Озерная | 14 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 1 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 30/1 | да | н/д |
|  | ул | Молодежная | 7 | да | н/д |
|  | ул | Мира | 3А | да | н/д |
|  | пер | Озерный 1-й | 16 | да | н/д |
|  | пер | Садовый 2-й | 4А | да | н/д |
|  | ул | Садовая | 5/2 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 23 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 12Б | да | н/д |
|  | ул | Молодежная | 7 | да | н/д |
|  | пер | Садовый 1-й | 5 | да | н/д |
|  | ул | Молодежная | 3 | да | н/д |
|  | ул | Садовая | 10 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 32 | да | н/д |
|  | пер | Зеленый | 3 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 32А | да | н/д |
|  | ул | Молодежная | 10 | да | н/д |
|  | ул | Озерная | б/н | да | н/д |
|  | пер | Озерный 1-й | 13А | да | н/д |
|  | пер | Зеленый | 10 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 30/1 | да | н/д |
|  | ул | Озерная | 21/10 | да | н/д |
|  | пер | Озерный 2-й | 8 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 9В | да | н/д |
|  | ул | Молодежная | 9 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | б/н | да | н/д |
|  | сад. товарищество | Природа | 25 | да | н/д |
|  | пер | Озерный 2-й | 9 | да | н/д |
|  | пер | Садовый 1-й | 8 | да | н/д |
|  | ул | Молодежная | 7 | да | н/д |
|  | ул | Северная | б/н | да | н/д |
|  | ул | Молодежная | 5 | да | н/д |
|  | пер | Садовый 2-й | 6 | да | н/д |
|  | ул | Северная | 10 | да | н/д |
|  | ул | Мира | 1 | да | н/д |
|  | ул | Мира | 7 | да | н/д |
|  | ул | Северная | 3 | да | н/д |
|  | пер | Озерный 2-й | 14 | да | н/д |
|  | ул | Озерная | 29 | да | н/д |
|  | ул | Молодежная | 6 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 39 | да | н/д |
|  | ул | Озерная | 11А | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 20Д | да | н/д |
|  | ул | Молодежная | 10 | да | н/д |
|  | ул | Рождественская | 5/1 | да | н/д |
|  | ул | Мира | 8 | да | н/д |
|  | ул | Озерная | 9 | да | н/д |
|  | ул | Мира | 11А | да | н/д |
|  | ул | Озерная | 8 | да | н/д |
| Итого |  |  | 1160 |  |  |

В таблице ниже представлены тарифы за оказание услуг по газоснабжению на территории Михновского сельского поселения Смоленского района

| Направления использования природного газа |  |  | Единица измерения |  | Руб. с НДС с 01.07.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. При наличии приборов учёта расхода газа |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа). | Руб. за м³ |  | 4,91 |  |
| 1.2. | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений использования газа) | Руб. за м³ |  | 4,91 |  |
| 1.3. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений использования газа) | Руб. за м³ |  | 4,91 |  |
| 1.4. | Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящегося в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | Руб. за 1000 м³ |  | 4914,11 |  |
| 1.5. | Отопление с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящегося в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | Руб. за 1000 м³ |  | 4914,11 |  |
| 2. При отсутствии приборов учёта расхода газа |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | Руб. за м³ |  | 5,44 |  |
| 2.2. | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений использования газа) | Руб. за м³ |  | 5,44 |  |
| 2.3. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений использования газа) | Руб. за м³ |  | 5,44 |  |
| 2.4. | Отопление жилых помещений | Руб. за 1000 м³ |  | 4139,29 |  |
| 2.5. | Отопление нежилых помещений | Руб. за 1000 м³ |  | 5439,75 |  |
| 2.6. | Приготовление кормов и нагрев воды, необходимых для содержания в личном подсобном хозяйстве сельскохозяйственных животных и домашней птицы | Руб. за м³ |  | 5,44 |  |

## 2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения и водоотведения

В Михновском сельском поселении централизованное водоснабжение осуществляется в д. Александровка, д. Алексино, д. Боровая, д. Деменщина, д. Демидовка, д. Дроветчино, д. Каменщина, д. Кореневщина, д. Михновка, д. Чекулино, д. Шпаки, д. Ясенная. Общее количество артезианских скважин – 14 штук.

Таблица 1

Объекты водоснабжения сельского поселения

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Проживает населения | Количество скважин, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Александровка | 144 | 1 |
| 2. | д. Алексино | 23 | 1 |
| 3. | д. Боровая | 102 | 1 |
| 4. | д. Деменщина | 37 | 1 |
| 5. | д. Демидовка | 104 | 1 |
| 6. | д. Дроветчино | 34 | 1 |
| 7. | д. Каменщина | 18 | 1 |
| 8. | д. Кореневщина | 51 | 1 |
| 9. | д. Михновка | 616 | 2 |
| 10. | д. Чекулино | 288 | 1 |
| 11. | д. Шпаки | 49 | 1 |
| 12. | д. Ясенная | 292 | 2 |
|  | ИТОГО | 1758 | 14 |

Описание технологического цикла водоснабжения Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

МУЭП «Михновское» обслуживает систему водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. Сети водопровода Михновского сельского поселения состоят из следующих водозаборных сооружений и сетей.

1. Артезианские скважины, расположенные в д. Михновка (2 штуки), д. Ясенная (2 штуки), д. Демидовка, д. Чекулино, д. Шпаки, д. Каменщина, д. Дроветчино, д. Кореневщина, д. Деменщина, д. Александровка, д. Алексино, д. Бровая. Для подачи воды установлены глубинные насосы.

2. Водонапорные башни: д. Михновка (2 штуки емкостью 25 м3), д. Ясенная (2 штуки емкостью 25 м3), д. Демидовка (емкостью 25 м3), д. Чекулино (емкостью 25 м3), д. Шпаки (емкостью 25 м3), д. Каменщина (емкостью 25 м3), д. Дроветчино (емкостью 25 м3), д. Кореневщина (емкостью 25 м3), д. Деменщина (емкостью 25 м3), д. Александровка (емкостью 25 м3), д. Бровая (емкостью 25 м3).

3. Водопроводные сети: д. Каменщина протяженностью 1150 п.м., д. Александровка протяженностью 2700 п.м., д. Деменщина протяженностью 1200 п.м., д. Кореневщина протяженностью 2000 п.м., д. Шпаки протяженностью 2100 п.м., д. Демидовка протяженностью 2500 п.м., д. Чекулино протяженностью 4250 п.м., д. Ясенная протяженностью 6600 п.м., д. Дроветчино протяженностью 300 п.м., д. Михновка протяженностью 6900 п.м. и водопроводные сети в д. Боровая.

Водоснабжение осуществляется из подземных источников 14 артезианскими скважинами. Выходы водопроводов из скважин присоединены к общей системе водоснабжения. При работе насосов вода поступает в сеть и одновременно в водонапорные башни. Башни выступают в роли гидроаккумуляторов. При наполнении башен до уровня насос отключается, при снижении уровня насос включается. Далее по водопроводу вода поступает потребителям.

При сложившейся практике строительства сельских водопроводов хозяйственным способом, существующие скважины пробурены непосредственно в селах или на производстве, на фермах, что часто не позволяет создать даже зон санитарной охраны строгого режима, тем более второй и третий пояса зоны.

В наиболее крупных сельских населенных пунктах имеются сооружения водопровода, состоящие, как правило, из водонапорной башни и тупиковых водопроводных сетей. Водозабор осуществляется, в основном, из водоразборных колонок. Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и животноводческие постройки. Системы водоснабжения низкого давления обеспечивают хозяйственно-питьевые нужды населения, бытовые и частично производственные нужды предприятий, противопожарные и поливочные нужды.

В сельских населенных пунктах, где отсутствует водопровод предусматривается децентрализованная система водоснабжения: шахтные колодцы или отдельные скважины.

## Основные характеристики системы водоотведения сельского поселения

Централизованная система канализации на территории сельского поселения отсутствует.

Населенные пункты сельского поселения, как правило, оборудованы выгребами, очистка которых осуществляется по мере необходимости.

Все существующие и намечаемые к строительству производственные объекты в обязательном порядке должны быть обеспечены локальными очистными сооружениями.

С целью снижения фильтрации неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод в водоносные горизонты на перспективу рекомендуется замена  выгребных ям на системы автономной переработки стоков.

## Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения сельского поселения

В настоящее время источником водоснабжения объектов сельского поселения являются местные подземные воды. Регулируемое водоснабжение осуществляется в Михновском сельском поселении, обслуживаемом МУЭП «Михновское».

Ниже в таблице приведена производственная программа МУЭП «Михновское» на услуги по водоснабжению.

Производственная программа МУЭП «Михновское» (д. Михновка Смоленского района) на услуги по водоснабжению

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Предложение Экспертного совета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем выработки воды | тыс.м3 | 131,570 |
| 2. | Объем воды полученной со стороны | тыс.м3 | 0,00 |
| 3. | Объем отпуска воды в сеть | тыс.м3 | 131,570 |
| 4. | Объем потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 15,0 |
| 5. | Объем потерь | тыс.м3 | 17,161 |
| 6. | Объем воды, используемый на нужды предприятия | тыс.м3 | 0,050 |
| 7. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | тыс.м3 | 114,359 |
| 7.1. | населению | тыс.м3 | 86,801 |
| 7.2. | бюджетным потребителям | тыс.м3 | 0,571 |
| 7.3. | прочим потребителям | тыс.м3 | 26,987 |

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на водоснабжение МУЭП «Михновское»

(д. Михновка Смоленского района)

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. измер. | Предложение Экспертного совета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроэнергия | тыс.руб. | 419,21 |
| 2. | Оплата труда | тыс.руб. | 1093,36 |
| 3. | Страховые взносы | тыс.руб. | 330,19 |
| 4. | Амортизация | тыс.руб. | 279,08 |
| 5. | Материалы | тыс.руб. | 0,00 |
| 6. | Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 96,25 |
| 7. | Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 732,99 |
| 8. | Налоги | тыс.руб. | 49,71 |
| 9. | Расходы на ГСМ | тыс.руб. | 90,06 |
| 10. | Себестоимость | тыс.руб. | 3090,86 |
| 11. | Объем финансовых потребностей | тыс.руб. | 3090,86 |
| 12. | Объем реализации услуг | тыс.м3 | 114,41 |

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном сельском поселении являются:

- Оплата труда – 34 %,

- Общеэксплуатационные расходы – 24 %,

- Страховые взносы – 11 %,

- Электроэнергия – 14 %.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на холодную воду для МУЭП «Михновское».

| N п/п | Наименование услуг | Размер тарифа, руб./м3 (НДС не облагается) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| 1. | Услуги по водоснабжению: |  |  |
|  | - население; | 27,90 | 30,95 |
|  | - прочие потребители | 27,90 | 30,95 |

Обоснование объемов водопотребления Михновским сельским поселением приведено в следующей таблице.

Расчет объемов водопотребления Михновским сельским поселением

| № п/п | Наименование | Объем водопотребления, куб.м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Население | 141505,47 |
| 2. | Организации всего | 3602,97 |
| 2.1. | ФАП Михновка | 7,14 |
| 2.2. | Михновский с/о | 433,80 |
| 2.2.1. | Школа | 405,53 |
| 2.2.2. | Дом культуры | 28,27 |
| 2.3. | Чекулинский с/о | 106,0 |
| 2.4. | Прочие | 3056,04 |
| 2.4.1. | ИП Мухина Н.В. | 12,0 |
| 2.4.2. | ООО «Кладовочка» | 96,0 |
| 2.4.3. | ИП Иванов Н.Н. | 24,0 |
| 2.4.4. | ООО «БетонСпецСтрой» | 360,0 |
| 2.4.5. | ИП Лятун А.Е. | 60,0 |
| 2.4.6. | ИП Ковалев | 2400,0 |
| 2.4.7. | ИП Кириченко Н.А. | 60,0 |
| 2.4.8. | ИП Станченкова | 32,04 |
| 2.4.9. | ИП Кравченкова | 12,0 |
| 3. | Собственные нужды (контора МУЭП) | 74,7 |
| Всего |  | 145183,14 |

Всего водопотребление объектами Михновского сельского поселения, обслуживаемыми МУЭП «Михновское»  - 145183,14 куб.м.

В том числе:

- Население – 141505,47 куб.м.

- Бюджетные организации – 621,63 куб.м.

- Организации – 3056,04 куб.м.

Из приведенных выше данных, следует, что в общем балансе подъема воды потери воды составят 15,0%. Фактически часть приобретенной воды будет оплачиваться по установленным счетчикам. Для соблюдения требований нормативных документов РФ необходима установка счетчиков холодной воды у каждого потребителя, поэтому планируется, что в ближайшей перспективе все потребители воды произведут установку узлов учета.

## Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, а также сведения о фактическом потреблении представлено в следующей таблице.

Баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Вид товара | Поднято воды, м3 | Расход воды на промывку сетей, м3 | Подано воды в сеть, м3 | Потери воды, м3 | Отпущено воды всего, м3 | Расход воды на нужды предприятия, м3 |  |  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 |  |  |  | Объем воды по приборам учета, м3 | Объем воды по нормативам, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| МУЭП «Михновское» | вода питьевого качества | 131570,72 | 50,8 | 131519,92 | 17161,40 | 114358,52 |  |  |  | 114358,52 | 570,72 | 86800,69 | 26987,11 |  |  |

## 2.4. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

На территории поселения две действующие котельные: в Михновке – 1; в Чекулино – 1. Центральное отопление отсутствует.

Описание котельной в д.Чекулино

| № п/п | Адрес котельной | Форма собственности | Балансодержатель | Вид топлива |  | Фактический расход топлива (тут). |  | Тип и марка котлов | Год ввода котла в эксплуатацию | Износ котельного оборудования, % | Фактическая выработка тепла., Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основное | резервное |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основ- ного | резерв- ного |  |  |  |  |
| 1 | д.Чекулино МООШ | мун | Михн. С/а | газ |  | 23,45 |  | КЧМ-5 | 2005 | 13 | 142,8 |

Описание котельной в д. Михновка

| № п/п | Адрес котельной | Форма собственности | Балансодержатель | Вид топлива |  | Фактический расход топлива (тут) в 2011г. |  | Мощ-ность (МВт, Гкал/ч) | Тип и марка котлов | Год ввода котла в эксплуатацию | Износ котельного оборудования, % | Фактическая выработка тепла в 2011г., Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основное | резервное |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основ- ного | резерв- ного |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Михновка МСОШ | мун | Михн.с/а | уголь |  | 106,6 |  | 2 | КВТС-1х2 | 2001 | 30 | 522,32 |

Природным газом пользуются в населенных пунктах: Михновка, Александровка, Боровая, Деменщина, Дроветчино, Демидовка, Кореневщина, Слизнево, Телеши, Уфинье, Хлевищено, Чекулино, Ясенная.

Балонным газом пользуются в населенных пунктах: Михновка, Александровка, Алексино, Буценино, Деменщина, Дроветчино, Демидовка, Каменщина, Катынь-Покровская, Кореневщина, Луговцы, Скуркино, Слизнево, Телеши, Уфинье, Фролы, Хлевищено, Чекулино, Шпаки.

Системы централизованного теплоснабжения допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий.

Теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как децентрализованным - от поквартирных генераторов автономного типа, так и централизованным - от существующих или вновь проектируемых котельных (ГРП), с соответствующими инженерными коммуникациями.

## 2.5. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов

Согласно Решения Совета депутатов Михновского сельского поселения  №69 от 11.01.2012г. с территории многоквартирных и иных домовладений, объектов культурно-бытовых, образовательных и другого назначения сбор твердых бытовых отходов осуществляется два раза в неделю автотранспортом и силами МУЭП «Михновское»

На территории частных домовладений места расположения помойных ям и дворовых туалетов определяются самими домовладельцами, при этом разрыв от них до жилых домов не может быть менее 10 метров.

Вывоз твердых бытовых отходов должен осуществляться только на специальные полигоны.

МУЭП «Михновское» обязан:

- своевременно осуществлять (в соответствии с договорами) вывоз твердых бытовых отходов с территории домовладений, организаций, учреждений, предприятий;

- составлять на каждую спецмашину маршрутные графики со схемой движения;

- обеспечивать выполнение утвержденных маршрутных графиков.

Согласно Решения Совета депутатов от 22.04.2010 №46 «По установлению норм накопления бытовых отходов, тарифов на оказание бытовых услуг населению и приведению их в соответствие с законами РФ» установлены следующие среднегодовые нормы  накопления бытовых твердых,  жидких и приравненных к ним производственных  отходов по Михновскому сельскому поселению.

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Норма накоплений в год (м3) |
| --- | --- | --- |
| I. Жилые дома (на 1 жителя) |  |  |
| 1. | Твердые отходы | 1,5 |
| 2. | Жидкие отходы | 1,5 |
| II. Предприятия оптово-розничной торговли |  |  |
| 1. | Продовольственный магазин (на 1 кв. м торговой площади) | 0,95 |
| 2. | Промтоварный магазин (на 1 кв. м торговой площади) | 0,69 |
| 3. | Универсам (на 1 кв. м торговой площади) | 0,8 |
| 4. | Хозтовары (на 1 кв. м торговой площади) | 0,69 |
| 5. | Павильон (на 1 кв. м торговой площади) | 1 |
| 6. | Лоток (на 1 торговое место) | 3 |
| 7. | Палатка, киоск (на 1 кв. м торговой площади) | 2,7 |
| 8. | Рынок (на 1 кв. м торговой площади) | 1,01 |
| 9. | Склады мелкооптовой торговли, базы (на 1 кв. м занимаемой складом площади) | 0,3 |
| 10. | Кондитерский цех (суммарная за год) | 136 |
| III. Административные здания, учреждения, конторы |  |  |
| 1. | Банки, офисы (на 1 сотрудника) | 1,1 |
| IV. Автотранспортные предприятия |  |  |
| 1. | Автомастерские (на 1 машино-место) | 0,22 |
| 2. | Автозаправочные станции (на 1 машино-место) | 0,11 |
| 3. | Автостоянки и парковки (на 1 машино-место) | 1,0 |
| 4. | Гаражи (на 1 машино-место) | 0,25 |
| 5. | Автомойки (на 1 машино-место) | 1,0 |
| V. Медицинские учреждения |  |  |
| 1. | Больницы (на 1 койку) | 0,9 |
| 2. | Поликлиники | 0,06 |
| 3. | Аптеки и аптечные киоски | 0,38 |
| 4. | Санатории, пансионаты (на 1 койку) | 0,9 |
| VI. Дошкольные и учебные учреждения |  |  |
| 1. | Детские сады, ясли, пионерские лагеря (на 1 место) | 0,48 |
| 2. | Средние школы, лицеи (на 1 учащегося) | 0,16 |
| 3. | Дома-интернаты (на 1 учащегося) | 0,45 |
| VII. Культурно-спортивные учреждения и сооружения |  |  |
| 1. | Театры, кинотеатры, концертные залы (на 1 место) | 0,28 |
| VIII. Предприятия бытового обслуживания населения |  |  |
| 1. | Ателье пошивочные (на 1 кв. м общей площади) | 0,14 |
| 2. | Пункты по ремонту бытовой, радио-, компьютерной техники (на 1 сотрудника) | 1,5 |
| 3. | Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные) (на 1 место) | 0,65 |
| 4. | Бани (на 1 место) | 0,21 |
| 5. | Сапожные мастерские (на 1 сотрудника) | 0,35 |

Наличие утвержденных норм позволяет оценить объемы образующихся отходов от населения и организаций на текущий момент и перспективу. Согласно оценке, объем ТБО, образующийся от населения с учетом дейтсвующих норм составляет ориентировочно 3217,5 куб.м/год.

Раздел 3 Перспективы развития поселения, городского округа и спроса на коммунальные ресурсы

## 3.1.Общие сведения о сельском поселении, потребителях, динамика развития сельского поселения

Михновское сельское поселение – муниципальное образование в составе Смоленского района Смоленской области. Административный центр – деревня Михновка.

На территории поселения находятся 23 населенные пункта. Образовано в 2004 году.

Численность населения сельского поселения по данным от 2013 года составляет 1889 человек. Плотность населения – 16,8 чел./км2.

Михновское сельское поселение граничит:

- на севере — с Гнёздовским сельским поселением;

- на северо-востоке — с городом Смоленск;

- на востоке — с Пригорским сельским поселением;

- на юге — с Хохловским сельским поселением;

- на западе — с Краснинским районом;

- на северо-западе — с Катынским сельским поселением.

В состав поселения входят следующие населённые пункты:

- Деревня Михновка — административный центр;

- Александровка, деревня;

- Алексино, деревня;

- Боровая, деревня;

- Буценино, деревня;

- Гороховка, деревня;

- Деменщина, деревня;

- Демидовка, деревня;

- Дроветчино, деревня;

- Каменщина, деревня;

- Катынь-Покровская, деревня;

- Кореневщина, деревня;

- Луговцы, деревня;

- Слизнево, деревня;

- Скуркино, деревня;

- Телеши, деревня;

- Уфинье, деревня;

- Фролы, деревня;

- Хлевищено, деревня;

- Цурковка, деревня;

- Чекулино, деревня;

- Шпаки, деревня;

- Ясенная, деревня.

Численность населения в Михновском сельском поселении представлена ниже в таблице.

Численность населения сельского поселения

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Число наличных хозяйств- единиц | Численность населения, 2008 год | Перспективный прирост населения за счет территорий развития- человек | Перспективная общая численность с учетом приезжего- человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деревня Михновка | 203 | 583 | 1627 | 2210 |
| 2 | Деревня Александровка | 67 | 159 | - | 183 |
| 3 | Деревня Алексино | 8 | 16 | - | 18 |
| 4 | Деревня Боровая | 25 | 38 | 622 | 660 |
| 5 | Деревня Буценино | 11 | 17 | 572 | 589 |
| 6 | Деревня Гороховка | - | - | - | 20 |
| 7 | Деревня Деменщина | 12 | 21 | 1599 | 1620 |
| 8 | Деревня Демидовка | 45 | 104 | 578 | 682 |
| 9 | Деревня Дроветчино | 12 | 23 | 2276 | 2299 |
| 10 | Деревня Каменщина | 9 | 14 | 1687 | 1701 |
| 11 | Деревня Катынь- Покровская | 11 | 17 | - | 20 |
| 12 | Деревня Кореневщина | 24 | 50 | - | 50 |
| 13 | Деревня Луговцы | 1 | 4 | - | 5 |
| 14 | Деревня Скуркино | 2 | 3 | - | 3 |
| 15 | Деревня Слизнево | 5 | 11 | - | 14 |
| 16 | Деревня Телеши | 14 | 21 | 941 | 962 |
| 17 | Деревня Уфинье | 15 | 20 | - | 23 |
| 18 | Деревня Фролы | 8 | 9 | 878 | 887 |
| 19 | Деревня Хлевищено | 7 | 12 | - | 14 |
| 20 | Деревня Цурковка | - | - | - | 9 |
| 21 | Деревня Чекулино | 112 | 299 | 1395 | 1694 |
| 22 | Деревня Шпаки | 22 | 50 | 2287/1173 | 2337/1223 |
| 23 | Деревня Ясенная | 102 | 259 | - | 298 |
| Всего по Михновскому сельскому поселению |  | 715 | 1730 | 13348 | 15184 |

Численность постоянного населения Михновского сельского округа на 1 января 2001 года в связи с увеличением территории составляла 1727 человек. За семилетний период численность населения увеличилась на 0,2 %, незначительно, но на общем фоне данных по Смоленской области и Смоленскому району, когда естественная убыль превышает прирост населения, ситуацию в Михновском сельском поселении по народонаселению можно считать положительной. При этом максимальный прирост отмечается в д. Михновка (28 чел.), д. Александровка (17 чел.), д. Ясенная (26 чел.). Максимальная убыль в д. Телеши (18 чел.).

По численности населения деревни Михновка, Чекулино и Ясенная относятся к средним сельским населенным пунктам, остальные деревни поселения – к малым сельским населенным пунктам. Деревня Михновка одновременно является центром сельского поселения.

Большая  часть территории населенных пунктов занята индивидуальной застройкой.

##### Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения

##### в МО « Смоленский район»  по состоянию на 01.01.2013 г

| № п/п | Наименование сельских поселений в составе Смоленского района | Численность сельского населения Смоленского района (чел.) |  |  |  |  |  | Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Смоленского района(чел.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по возрастным группам |  |  |  |  | Наличие трудоспособного сельского населения - всего | Занято на территории Смоленского района |  |  |  |  |
|  |  |  | До 7 лет | 7-18 лет | 18-35 лет | 35-60 лет | Свыше 60 лет |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В сельскохозяйственном производстве | В организациях бюджетной сферы | В прочих организациях | В личном подсобном хозяйстве |
| 1. | Волоковское | 648 | 34 | 70 | 183 | 179 | 182 | 394 | 192 | 19 | 42 | 122 | 10 |
| 2. | Вязгинское | 1006 | 53 | 108 | 284 | 278 | 283 | 612 | 299 | 28 | 65 | 190 | 14 |
| 3. | Гнездовское | 3781 | 199 | 406 | 1066 | 1046 | 1064 | 2299 | 1121 |  | 243 | 716 | 54 |
| 4. | Дивасовское | 3227 | 170 | 346 | 910 | 892 | 908 | 1962 | 957 | 93 | 207 | 611 | 46 |
| 5. | Касплянское | 1347 | 71 | 145 | 380 | 372 | 379 | 819 | 399 |  | 86 | 255 | 19 |
| 6. | Катынское | 4417 | 233 | 474 | 1246 | 1221 | 1243 | 2686 | 1313 | 127 | 284 | 837 | 63 |
| 7. | Козинское | 3609 | 191 | 387 | 1018 | 998 | 1016 | 2194 | 1070 | 103 | 232 | 683 | 52 |
| 8. | Корохоткинское | 4371 | 231 | 469 | 1233 | 1208 | 1230 | 2658 | 1296 | 125 | 281 | 828 | 63 |
| 9. | Кощинское | 2096 | 111 | 225 | 591 | 579 | 590 | 1274 | 621 | 60 | 134 | 397 | 30 |
| 10. | Лоинское | 685 | 36 | 74 | 193 | 189 | 193 | 416 | 203 | 20 | 44 | 130 | 10 |
| 11. | Михновское | 2145 | 113 | 230 | 605 | 593 | 604 | 1304 | 636 |  | 138 | 406 | 31 |
| 12. | Новосельское | 1313 | 69 | 141 | 370 | 363 | 370 | 798 | 389 |  | 84 | 249 | 19 |
| 13. | Печерское | 5516 | 291 | 592 | 1555 | 1524 | 1553 | 3354 | 1636 |  | 354 | 1045 | 79 |
| 14. | Пионерское | 1218 | 64 | 131 | 343 | 337 | 343 | 741 | 361 | 35 | 78 | 231 | 17 |
| 15. | Пригорское | 5024 | 265 | 539 | 1417 | 1389 | 1414 | 3055 | 1490 | 410 | 323 | 951 | 72 |
| 16. | Сметаниское | 1865 | 98 | 200 | 526 | 516 | 525 | 1134 | 553 | 192 | 120 | 353 | 27 |
| 17. | Стабенское | 3674 | 194 | 394 | 1036 | 1016 | 1034 | 2234 | 1090 | 105 | 236 | 696 | 53 |
| 18. | Талашкинское | 2607 | 138 | 280 | 735 | 721 | 734 | 1585 | 773 | 75 | 167 | 494 | 37 |
| 19. | Хохловское | 1692 | 89 | 182 | 477 | 468 | 476 | 1029 | 502 | 49 | 107 | 320 | 24 |

Характеристика  жилищного фонда сельских поселений  Смоленского района  на 01. 01. 2013 года

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общие данные |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (дворов/человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во квартир | Общ. площадь (кв.м) |  |  | Кол-во жителей (чел.) | Уровень Обеспеченности жильем (кв.м/чел.) | Центральный водопровод |  | Сетевой газ |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе ветхий и аварийный жилфонд |  |  |  | дворов (квартир) | человек | дворов (квартир) | человек |
|  |  |  |  |  | Площадь | % к общему наличию |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Многоквартирный жилищный фонд | 1 551 | 8977 | 496 704 |  |  | 27138 | 17,79 | 7900 | 23881 | 5055 | 15215 |
|  | Михновское сельское поселение | 86 | 224 | 12 418 | - | - | 672 | 17,7 | 197 | 591 | 114 | 343 |
| 2 | Индивидуальный жилищный фонд | 9810 |  | 625 376 |  |  | 20290 | 46,50 | 6377 | 13189 | 4201 | 10802 |
|  | Михновское сельское поселение | 548 |  | 35021 |  |  | 1384 | 25,30 | 356 | 900 | 247 | 858 |

Демографический прогноз

В зависимости от численности населения на прогнозируемый период (до 0,2 тыс. чел.; свыше 0,2 до 1 тыс. чел.; свыше 1 до 3 тыс. чел.) населенные пункты муниципального образования Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области принадлежат к группе малых и средних и крупных сельских населенных пунктов в соответствии с таблицей 2 Нормативов градостроительного проектирования Смоленской области «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области».

Расчетная численность постоянного населения на прогнозируемый период (к 2025 году) определена в 15184 человека. Прирост постоянного населения планируется за счет зонирования территории с учетом перспективного развития и дополнительного размещения объектов жилого, производственного, общественного и рекреационного назначения, а также формирования сети транспортного сообщения, способствующих повышению качества жизни в поселении.

## 3.2.Перспективы спроса на услуги по водоснабжению, водоотведению

В следующей таблице приведен прогноз потребления воды в Михновском сельском поселении на основании демографической ситуации региона, принятый в соответствии с документами территориального планирования.

Также в приведенной таблице показано распределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов-население.

Исходя из полученных данных, ниже в таблицу сведены перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Перспективный баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды, м3 | Расход воды на промывку сетей, м3 | Подано воды в сеть, м3 | Потери воды, м3 | Отпущено воды всего, м3 | Расход воды на нужды предприятия, м3 |  |  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 |  |  |  | Объем воды по приборам учета, м3 | Объем воды по нормативам, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| МУЭП «Михновское» | 2015 год | вода питьевого качества | 131570,72 | 50,8 | 131519,92 | 17161,40 | 114358,52 |  |  |  | 114358,52 | 570,72 | 86800,69 | 26987,11 |  |  |
| МУЭП «Михновское» | 2025 год | вода питьевого качества | 824409,13 | 50,8 | 824358,33 | 98923,0 | 725435,33 |  |  |  | 725435,33 | 570,72 | 697877,5 | 26987,11 | 725435,33 | - |

Перспективный баланс водоотведения по сельскому поселению

| Период | Пропущено сточных вод всего, м3 | Хозяйственные нужды предприятия, м3 | По категориям потребителей, м3 |  |  |  |  | Пропущено через собственные ОС, м3 | Передано сточных вод другим канализациями, м3 |  | Сброшенные воды без очистки, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |  |
| 2025 год | 91700,0 |  | 91700,0 |  |  |  |  | 91700,0 |  |  |  |

## 3.3.Перспективы спроса на услуги по газоснабжению

Проектом генерального плана предусмотрена прокладка газопровода от существующей линии высокого давления с установкой газорегуляторных пунктов (ГРП) к ранее не газифицированным населенным пунктам и территориям развития, на которых предполагается размещение жилой застройки, объектов общественно-деловых, производственных и рекреационных зон. Также указаны места размещения котельных в районах перспективного строительства.

Приняты укрупненные показатели потребления газа 250 м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей в соответствии с п. 3.3 СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение».

Мероприятия по теплогазоснабжению населенных пунктов

| Наименование | Новые линии | Новые | Расчетные расходы |
| --- | --- | --- | --- |
| населенного пункта | газопровода | газорегуляторные | газа (м3/год) * |
|  |  | пункты (ГРП) |  |
| Михновка | К существующей | К существующей | 552500 |
|  | школе. На | школе. На |  |
|  | территории | территории |  |
|  | развития. | развития. |  |
| Александровка | - | - | 45750 |
| Алексино | К новой застройке | К новой застройке | 4500 |
| Боровая | К новой застройке | К новой застройке | 165000 |
| Буценино | На территории | На территории | 147250 |
|  | развития. | развития. |  |
| Гороховка | - | - | - |
| Деменщина | На территории | На территории | 405000 |
|  | развития. | развития. |  |
| Демидовка | К новой застройке. | К новой застройке. | 170500 |
|  | На прилегающие | На прилегающие |  |
|  | территории развития | территории развития |  |
|  | производства. | производства. |  |
| Дроветчино | На территории | На территории | 574750 |
|  | развития. | развития. |  |
| Каменщина | К существующей | К существующей | 425250 |
|  | застройке. К новой | застройке. К новой |  |
|  | застройке. | застройке. |  |
| Катынь-Покровская | К существующей | К существующей | 5000 |
|  | застройке. К новой | застройке. К новой |  |
|  | застройке. | застройке. |  |
| Кореневщина | - | - | 12500 |
| Луговцы | К существующей | К существующей | 1250 |
|  | застройке | застройке |  |
| Скуркино | - | - | - |
| Слизнево | К существующей | К существующей | 3500 |
|  | застройке | застройке |  |
| Телеши | К новой застройке. | К новой застройке. | 240500 |
| Уфинье | К новой застройке. | К новой застройке. | 5750 |
| Фролы | К существующей | К существующей | 221750 |
|  | застройке. К новой | застройке. К новой |  |
|  | застройке. | застройке. |  |
| Хлевищено | - | - | 3500 |
| Цурковка | - | - | - |
| Чекулино | На территории | На территории | 423500 |
|  | развития | развития |  |
| Шпаки | На территории | На территории | 305750 |
|  | развития | развития |  |
| Ясенная | На территории | На территории | 74500 |
|  | развития. На ранее | развития. На ранее |  |
|  | запроектированные | запроектированные |  |
|  | территории в | территории в |  |
|  | соответствии с ранее | соответствии с ранее |  |
|  | разработанной | разработанной |  |
|  | проектной | проектной |  |
|  | документацией. | документацией. |  |

* Годовые расходы газа по укрупненным показателям в населенном пункте с учетом развития жилья и перспективной общей численности населения.

3.4.Перспективы спроса на услуги по электроснабжению

С учетом изношенности сетевого хозяйства и отсутствии на вышеперечисленных трансформаторных подстанциях резерва мощности необходимо предусмотреть комплекс   мероприятий, как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций,

- монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов.

В соответствии с  Генеральным планом выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения. Вид деятельности и проектные электрические нагрузки для  данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

Состояние системы наружного освещения поселения в настоящее время требует проведения мероприятий по модернизации и развитию сетей наружного освещения. Основное оборудование сетей наружного освещения находится в эксплуатации с 70-х годов, поэтому частично не соответствует технологическим и функциональным требованиям. Ремонты и техническое обслуживание, проводимые в течение года, обеспечивают освещение, но не обеспечивают бесперебойности и надежности работы системы наружного освещения.

Важную роль в благоустройстве играет модернизация сетей наружного освещения, в том числе перевод всей сети освещения на современное оборудование автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО), позволяющее осуществлять постоянный централизованный автоматический контроль и управление всей сетью освещения в соответствии с заданным годовым планом графиком; организацию учета потребленной электроэнергии, автономное выполнение годового графика включения/отключения уличного освещения с организацией ночного режима освещения; охранную сигнализацию оборудования и линий уличного освещения.

Таким образом, внедрение АСУНО позволит:

- сократить затраты по оплате за потребленную  электрическую энергию; - даст возможность контролировать уровень освещенности;

- осуществить реальную оценку расхода электроэнергии;

- снизить затраты на эксплуатацию, повысить надежность и качество работы сетей наружного освещения.

Программой предусматривается комплексное решение вопросов, направленных на внедрение нового поколения светотехнического оборудования, установка светильников нового поколения с улучшенными энергосберегающими и светотехническими характеристиками.

## 3.4.Перспективы спроса на услуги по утилизации ТБО

Предлагается организовать на территории поселения раздельный (селективный) сбор утилизируемых компонентов ТБО путем организации раздельного сбора в местах образования (населением, на объектах инфраструктуры, предприятиях) с последующей сдачей вторичных материальных ресурсов на специализированные пункты. Раздельный сбор утилизируемых компонентов ТБО позволит значительно сократить количество отходов поступающих на полигон для захоронения, уменьшить количество стихийных свалок, улучшить экологическую обстановку.

Основными мероприятиями по организации системы санитарной очистки являются:

1. организация регулярного сбора, транспортировки и удаления ТБО;

2. увеличение охвата населенных пунктов, производящих сбор ТБО контейнерным способом и увеличить парк контейнеровозов;

3. обезвреживание и утилизация всех отходов (в том числе специфических);

4. уборка территорий от мусора, смёта, снега, мытьё усовершенствованных покрытий.

Также необходимо контролировать очаги загрязнения, такие, как несанкционированные свалки, т.к. загрязнение поверхностных вод и утилизация бытовых и производственных отходов тесно сплетены в единый узел. Загрязнение почв и поверхностных вод в свою очередь наносит ущерб здоровью населения,  приводит к ограничению использования территорий для жилищного строительства и рекреационных целей.

Первоочередными мероприятиями по санитарной очистке территорий  являются:

1. контроль за сроками хранения ТБО, своевременный вывоз ТБО;

2. благоустройство мест временного хранения и накопления ТБО;

3. проведение инвентаризации мест захоронений отходов  с целью оценки влияния этих мест на окружающую среду и здоровье человека. Свалки, не отвечающие требованиям закрыть, территорию рекультивировать;

4. организация мониторинга за состоянием компонентов природной среды;

5. ликвидация несанкционированных свалок;

6. закрытие скотомогильников, не соответствующих установленным нормативам, рекультивация территорий;

7. предотвращение несанкционированного размещения биологических отходов.

Мероприятия на расчетный срок:

1. внедрение системы раздельного сбора бытовых отходов;

2. усиление системы контроля над несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

Необходимо также наращивать работу по предотвращению сжигания растительных остатков как населением, так и предприятиями агропромышленного комплекса. Относительно местного населения решение данной проблемы необходимо проводить как денежными штрафами, так и более активной и подробной информацией в СМИ, радио, телевидении о вреде, наносимом окружающей среде сжиганием растительных остатков.

## На предприятиях агропромышленного комплекса борьба за недопущение сжигания пожнивных остатков, соломы на полях должна производиться более жесткими экономическими методами.

## Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры поселения применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2020 г.

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

- обеспечение энергосбережения.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

К ключевым из них относятся:

Водоснабжение:

Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2020 г. - 0 ед./км; 2025 г. - 0 ед./км;

Износ системы водоснабжения: 2015 г. - 80%; 2020 г. - 40%.

Уровень потерь воды: 2015 г. - 15%; 2028 г. - 12%.

Обеспеченность потребителей приборами учета: 2015 г. - 68%; 2025 г. - 100%.

Показатели, отражающие доступность для населения

коммунальных услуг

| № п/ п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения | % | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения | Формы государственной статистической отчетности | Не более 22%* |
| 2 | Доля семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг | % | Отношение количества домохозяйств, получающих жилищные субсидии, к общему количеству семей в поселении | Формы осударственной статистической отчетности 22- ЖКХ (субсидии) и 22-ЖКХ (реформа) краткая | Не более 10%** |
| 3 | Уровень сбора платежей населения по коммунальным услугам | % | Отношение объема средств, собранных за коммунальные услуги, к объему начисленных средств | Формы государственной статистической отчетности | Более 95%** |
| 4 | Темп роста / снижения уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги | % | Отношение уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги отчетного года к предыдущему | Формы государственной статистической отчетности | Положительным признается рост показателя |
| 5 | Соотношение изменения тарифов и доходов населения | % | Отношение изменения уровня тарифов на коммунальные услуги к изменению уровня доходов населения | Формы государственной статистической отчетности | 1 |
| 6 | Соотношение стоимости коммунальных услуг поселения и среднего по региону | % | Отношение стоимости коммунальных услуг поселения к средней стоимости по региону | Формы государственной статистической отчетности | 1 |

## 4.1. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.

В настоящее время систему водоснабжения обслуживает МУЭП «Михновское». В следующей таблице приведена динамика целевых показателей централизованной системы водоснабжения. Для улучшения данных показателей будут выполнены следующие мероприятия по модернизации централизованной системы водоснабжения - строительство водопроводных сетей, пожарных гидрантов, водоразборных колонок, строительство и реконструкция водопроводов, капитальный ремонт скважин.

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель на 2014 г | Целевой показатель на 2022 г | Ориентировочный целевой показатель на 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение удельного расхода электроэнергии на водоснабжение | кВтхч/м3 | 0,59 | 0,50 | 0,47 |
| 2. | Снижение потерь воды (отношение полезного отпуска к подаче в сеть) | % | 15,0 | 12,8 | 12,0 |

## Целевые показатели развития централизованной системы электроснабжения.

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.5. 1.6. 2 2.1. 3 3.1. 3.2. | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность системы | ед/км | > 1 | > 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
|  | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | Уровень потерь % к отпуску в сеть | % | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  | Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность приборами учета электроэнергии | % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Индекс нового строительства | ед | – | – | – | – | – | – | – |

## Целевые показатели развития ТБО

| № 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.5. 1.6. 2 2.1. 3 3.1. 3.2. | Наименование показателей | Единицы измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продолжительность оказания услуг | день | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
|  | Доля отходов, захораниваемых на полигонах современного типа | % | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 |
|  | Доля отходов, подвергаемых предварительной переработке | % | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 |
|  | Численность населения, охваченных системой двухэтапного вывоза | % | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 |
|  |  | Охват потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число введенных в эксплуатацию объектов технической базы | % | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|  |  | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 |

## Целевые показатели развития централизованной системы газоснабжения.

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.5. 1.6. 2 2.1. 3 3.1. 3.2. | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность приборами учета электроэнергии | % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Индекс нового строительства | ед | – | – | – | – | – | – | – |

## Раздел 5 Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

## 5.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения сельского населения питьевой водой нормативного качества выполняются работы по строительству, реконструкции и ремонту скважин и водопроводных сетей в населенных пунктах.

На расчётный период:

- разведка подземных вод для нужд населенных пунктов геологоразведочной экспедицией, которая занимается разведкой подземных вод в данном регионе;

- разработать проект и осуществить реконструкцию и строительство артезианских скважин и станций водоподготовки для централизованного обеспечения водой территории в д. Александровка, д. Буценино, д. Деменщина, д. Уфинье;

- разработать проект и осуществить строительство станций управления скважинными насосами в д. Александровка, д. Буценино, д. Уфинье;

- произвести замену водопроводных сетей в д. Александровка, д. Деменщина и строительство новых водопроводных сетей в д. Александровка, д. Буценино, д. Деменщина, д. Дроветчино;

- разработать проект и осуществить строительство станций очистки воды в д. Алексино, д. Михновка;

На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета на определение пропускной способности водопроводных сетей, при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличением диаметра. Также необходима замена ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

Замена существующих и строительство новых водопроводных сетей.

Согласно Программе модернизации системы водоснабжения Михновского сельского поселения предполагается строительство следующих водопроводных сетей: 0,9 км в д. Александровка, 3,0 км в д. Буценино, 3,0 км в д. Деменщина, 6,0 км в д. Дроветчино с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей. Также предполагается замена существующих водопроводных сетей: 2,0 км в д. Александровка.

Строительство и реконструкция артезианских скважин.

Согласно Программе модернизации системы водоснабжения Михновского сельского поселения предполагается строительство и реконструкция артезианских скважин в д. Александровка, д. Буценино, д. Деменщина, д. Уфинье.

Строительство установок для обезжелезивания питьевой воды.

Для улучшения качества питьевой воды необходимо произвести строительство установок для обезжелезивания питьевой воды.

Согласно Программе модернизации системы водоснабжения Михновского сельского поселения предполагается строительство установок для обезжелезивания питьевой воды в д. Алексино и д. Михновка.

Согласно санитарным нормам питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу, и иметь приятные органолептические свойства. Основные показатели качества воды, делятся на:

1. органолептические,

2. химические,

3. микробиологические.

К органолептическим показателям качества воды относят: запах, привкус, цветность и мутность.

Химические показатели характеризуют химический состав воды. К данным показателям относят водородный показатель воды рН, жесткость и щелочность, минерализацию (сухой остаток), анионный и катионный состав (неорганические вещества), содержание органических веществ. Ниже приведено описание мероприятия по ликвидации превышения железа.

Токсичное влияние железа на организм человека незначительно, но все же употребление питьевой воды с повышенным содержанием железа может привести к отложению его соединений в органах и тканях человека.

К микробиологическим показателям относят общее микробное число, содержание бактерий группы кишечной палочки.

В зависимости от характеристики водного источника могут применяться и такие показатели, как паразитологические и радиологические.

Проверка качества питьевой воды производится исходя из норм показателей по требованиям нормативных документов.

Из анализа приведенных данных следует, что необходима установка станций обезжелезивания в д. Михновка и д. Алексино.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Схемой предполагается следующие мероприятия по модернизации схемы водоотведения.

Первоочередные мероприятия:

- Строительство очистных сооружений и канализационной насосной станции в д. Михновка.

- Строительство канализационных коллекторов и уличных канализационных сетей в д. Михновка.

- Проведение мероприятий по снижению объемов водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

- Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда самотечными коллекторами.

- Канализование проектируемых объектов соцкультбыта.

Строительство канализационных сетей.

Согласно Программе модернизации системы водоотведения Михновского сельского поселения предполагается строительство 3,0 км канализационных сетей в д. Михновка.

Строительство канализационной насосной станции.

Согласно Программе модернизации системы водоотведения Михновского сельского поселения предполагается строительство канализационной насосной станции в д. Михновка производительностью 15 м3/ч.

## 5.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем электроснабжения

В таблице ниже приведена программа комплексного капитального ремонта трансформаторных подстанций на территории поселения, отражающая года проведения комплексного капитального ремонта.

| Филиал | Структурное подразделение | Наименование ТМ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-198 Александр-ка ВЛ 602 Ясенная | КК |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-170 Боровая ж/дом ВЛ-1001 Заводская |  |  |  | КК |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-181 Прудины ВЛ-1001 ПС Заводская |  |  |  | КК |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-199 Михновка ВЛ-1001 ПС Заводская | КК |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-721 СУ-955 Жил пос ВЛ-1008 Заводска | КК |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | МТП-475 Слизнево ВЛ-1008 ПС Лубня |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | МТП-476 Шпаки ВЛ-1008 ПС Лубня |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-477 Гороховка ВЛ-1008 ПС Лубня |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-485 Демидовка ВЛ-1008 ПС Лубня |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-484 Каминщина ВЛ-1008 ПС Лубня |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-486 Демидовка ВЛ-1008 ПС Лубня |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-781 Демидовка ВЛ-1008 ПС Лубня |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-478 Фролы ВЛ-1001 ПС Катынь-1 |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-479 Чекулино ВЛ-1001 ПС Катынь-1 |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-480 Уфинья ВЛ-1001 ПС Катынь-1 |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-481 Чекулино ВЛ-1001 ПС Катынь-1 |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-726 Чекул.коровник ВЛ-1001 Катынь-1 |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-483 Катынь-Покровс ВЛ-1001 Катынь-1 |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-744 Чекулино ВЛ-1001 ПС Катынь-1 |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-774 Уфинья ВЛ-1001 ПС Катынь-1 |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-606 Кореневщина ВЛ1001ПСЗаводская |  |  |  | КК |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-254 Михновка ВЛ1001ПСЗаводская | КК |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-201 Михновка ВЛ1001ПСЗаводская | КК |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-200 Михновка ВЛ1001ПСЗаводская | КК |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-202 Михновка ВЛ1001ПСЗаводская | КК |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-210 Дровечино ВЛ1001ПСЗаводская |  |  |  | КК |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-164 Ясенная дачи ВЛ1002ПСЗаводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-206 Н.Боровая ВЛ1002ПСЗаводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-204 Ясенная ВЛ1002ПСЗаводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-195 АЗС ВЛ1008ПСЗаводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТПП-194 Коровник ВЛ1008ПСЗаводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-169 ВЛ-1001 ПС Заводская |  |  | КК |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП -178 Деменьщина ВЛ-1008 Заводская |  |  |  | КК |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-396 Кореневщина ВЛ-1008 Заводская |  |  |  | КК |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП -340 Дровечино ВЛ-1001 ПС Заводская |  |  |  | КК |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-779 Алексино ВЛ-1008 Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП -761 Михновка.шк ВЛ-1008 Заводская | КК |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП -205 Боровая ВЛ-1002 Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ЗТП-160 п/л Энергетик ВЛ-1002 Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-389 Боровая ВЛ-1002 Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТПП-678 Жилые дома ВЛ-1001 ПС Заводская |  |  | КК |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-383 Михновка-2 ВЛ 1008 ПС Заводская |  |  | КК |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-002 Ж.д.Епифановой ВЛ1001 Катынь-1 |  |  |  | КК |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-003 Природа по ВЛ1001 Заводская |  |  |  | КК |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-837 Ясенная Ж/С ВЛ1001 Заводская |  |  |  |  | КК |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | СТП-856 Природа СО ВЛ 1001 ПС Заводская |  |  |  |  | КК |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-860 Телеши по ВЛ 1008 ПС Лубня |  |  |  |  | КК |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-852 Дроветчино-4 ВЛ 1001 Заводская |  |  |  |  | КК |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-903 Изумруд. город ВЛ1008 Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | СТП-904 Природа по ВЛ1001 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | СТП-921 Алексино ВЛ-1008 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | СТП - 927 Демидовка МТС ВЛ-1008 ПС ЛУбня |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП - 885 Боровая по ВЛ 1002 Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-947 Алексино Луч ВЛ1008 Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | СТП-946 Дроветчино ВЛ1001ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-937 Боровая-4 ВЛ-1008 ПС Лубня |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-978 Боровая ВЛ1001ПСЗаводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | СТП-970 Боровая ВЛ-1001 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | СТП - 983 Боровая ВЛ 1001 Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | СТП-953 Рассвет ВЛ 1008 Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-1314 Шпаки ВЛ-1008 ПС Лубня |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ЗТП-999 Михновка д/сад ПСЗаводская1001/2 |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | СТП-966 Демидовка-3 ВЛ 1008 Лубня |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | СТП -1333 Боровая-6 ВЛ 1001 Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | СТП-993 ВЛ 1008ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | СТП - 990 Чекулино ВЛ 1001 Катынь-1 |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | КТП-1000 Телеши-2 ВЛ1008ПС Лубня |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | СТП-1370 Шпаки-3 ВЛ-1008 ПС Лубня | КК |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№3 от ТП 254 ВЛ-1001 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1КТП-383 ВЛ 1008 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 ТП478 по ВЛ1001 ПС Катынь-1 |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-003 ВЛ1001ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ№1 ТП837 по ВЛ 1001 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1ТП194 по ВЛ1008 ПС Заводская |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4№2 ТП383 по ВЛ1008 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4№3 ТП383 по ВЛ1008 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4№1 от ТП-856 ВЛ 1001 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 860 по ВЛ1008 ПС Лубня |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 860 ВЛ 1008 ПС Лубня |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛИ-0,4кВ №1 ТП002 по ВЛ1001 Катынь-1 |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 002 ВЛ 1001 ПС Катынь-1 |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №16 ТП 160 ВЛ1002 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-852 по ВЛ1001 Заводская | КК |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-606 ВЛ1001 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 383 ВЛ1008 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛИ-0,4кВ №2 ТП-781 ВЛ1008 ПС Лубня |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №3 ТП903 ВЛ 1008 Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 ТП903 ВЛ 1008 Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 ТП903 ВЛ 1008 Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-483 ВЛ1001 ПС Катынь-1 |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-904 ВЛ1001 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-904 ВЛ1001 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-921 ВЛ1008 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-927 ВЛ-1008 ПС Лубня |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-937 по ВЛ 1008 Лубня |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-885 ВЛ 1002 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-885 ВЛ 1002 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-885 ВЛ 1002 Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ№3 ТП-340 ВЛ1001 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1от ТП-947 по ВЛ 1008 Заводска |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 946 ВЛ-1001 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-726ВЛ1001ПСКатынь-1 |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-678 ВЛ1001 Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 978 ВЛ 1001 Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-340 ВЛ1001 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ№2 ТП-340 ВЛ1001 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-983 ВЛ 1001 Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-953 ВЛ 1008 Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-721 ВЛ1008ПСЗаводская |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-721 ВЛ1008ПСЗаводская |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-721 ВЛ1008ПСЗаводская |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-966 ВЛ 1008 Лубня |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ№ 1 ТП-1000 ВЛ 1008 Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-993Алекс ВЛ1008 Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №4 ТП903 ВЛ 1008 Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-389 ВЛ1002ПСЗаводская |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4кВ№1 от ТП 475 ВЛ-1008 ПС Лубня |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4кВ№2 от ТП 475 ВЛ-1008 ПС Лубня |  |  |  | КК |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4кВ№1 от ТП 476 ВЛ-1008 ПС Лубня |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4кВ№2 от ТП 476 ВЛ-1008 ПС Лубня |  |  |  | КК |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4кВ№1 от ТП 477 ВЛ-1008 ПС Лубня |  |  |  | КК |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4кВ№1 от ТП 485 ВЛ-1008 ПС Лубня |  |  |  | КК |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4кВ№2 от ТП 485 ВЛ-1008 ПС Лубня |  |  |  | КК |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4кВ№1 от ТП 486 ВЛ-1008 ПС Лубня |  |  |  |  | КК |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4кВ№2 от ТП 486 ВЛ-1008 ПС Лубня |  |  |  |  | КК |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 201 ВЛ-1001 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№2 от ТП 201 ВЛ-1001 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№4 от ТП 201 ВЛ-1001 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 202 ВЛ-1001 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№2 от ТП 202 ВЛ-1001 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 210 ВЛ-1001 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№2 от ТП 210 ВЛ-1001 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№3 от ТП 210 ВЛ-1001 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 170 ВЛ-1001 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№2 от ТП 170 ВЛ-1001 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№3 от ТП 170 ВЛ-1001 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 181 ВЛ-1001 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 199 ВЛ-1001 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№2 от ТП 199 ВЛ-1001 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№3 от ТП 199 ВЛ-1001 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 200 ВЛ-1001 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№2 от ТП 200 ВЛ-1001 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 606 ВЛ-1001 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 254 ВЛ-1001 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№2 от ТП 254 ВЛ-1001 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 164 ВЛ-1002 ПС Заводская |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№2 от ТП 164 ВЛ-1002 ПС Заводская |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№3 от ТП 164 ВЛ-1002 ПС Заводская |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№4 от ТП 164 ВЛ-1002 ПС Заводская |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 204 ВЛ-1002 ПС Заводская |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№2 от ТП 204 ВЛ-1002 ПС Заводская |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 205 ВЛ-1002 ПС Заводская |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№2 от ТП 205 ВЛ-1002 ПС Заводская |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№3 от ТП 205 ВЛ-1002 ПС Заводская |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№4 от ТП 205 ВЛ-1002 ПС Заводская |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 206 ВЛ-1002 ПС Заводская |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 761 ВЛ-1008 ПС Заводская |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№2 от ТП 761 ВЛ-1008 ПС Заводская |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№3 от ТП 761 ВЛ-1008 ПС Заводская |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 779 ВЛ-1008 ПС Заводская |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 396 ВЛ-1008 ПС Заводская |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№2 от ТП 396 ВЛ-1008 ПС Заводская |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 178 ВЛ-1008 ПС Заводская |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№2 от ТП 178 ВЛ-1008 ПС Заводская |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№3 от ТП 178 ВЛ-1008 ПС Заводская |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№1 от ТП 198 ВЛ-602 ПС Ясенная |  |  |  |  | КК |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№2 от ТП 198 ВЛ-602 ПС Ясенная |  |  |  |  | КК |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4№3 от ТП 198 ВЛ-602 ПС Ясенная |  |  |  |  | КК |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 602 ПС Ясенная |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ-1001 ПС Заводская |  | КК |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 1002 ПС Заводская | КК |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 1008 ПС Заводская |  |  |  |  |  |
| Смоленскэнерго | Смоленский РЭС | ВЛ 1008 ПС Лубня | КК |  |  |  |  |

Основные задачи .

1. Дальнейшее развитие системы электроснабжения поселения с реконструкцией источников энергообеспечения.

2. Повышение надежности работы системы электроснабжения поселения, с реконструкцией существующих и строительством новых электроподстанций и кабельных линий.

3. Широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки электрической энергии.

4. Поэтапное каблирование воздушных линий электропередачи, проходящих в зонах жилой застройки.

## 5.3 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем газоснабжения

Предложения по реконструкции, новому строительству и модернизации  централизованного газоснабжения не были представлены газоснабжающей организацией.

## 5.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов ТБО

Проблема санитарной очистки территории является одной из приоритетных в решении задач по охране окружающей среды района.

Согласно:

- п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;

- п.2 ч.2 ст. 7 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ;

- ч. 2 ст. 8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к полномочиям муниципального района.

Схемой территориального планирования на перспективу предусмотрено сбалансированное решение проблем социально-экономического развития и сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала. С данной целью в долгосрочной перспективе необходимо предусмотреть создание усовершенствованных полигонов.

В сельском поселении необходимо принять муниципальную целевую программу по обращению твердых бытовых отходов с целью организации планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание и утилизацию, а так же осуществления первоочередных мероприятий:

- проведение инвентаризации и создание банка данных по образованию отходов;

- очистка территории муниципальных поселений от несанкционированных свалок мусора, металла, очистка береговой зоны рек;

- организация сбора, вывоза, содержание муниципальных свалок;

- строительство и благоустройство новых объектов утилизации ТБО и жидких бытовых отходов (ЖБО);

- проведение рекультивации старых свалок поселений;

- организация утилизации, переработки вторичного сырья.

Мероприятия системы обращения ТБО

| № п/п | Система обращения ТБО |
| --- | --- |
| Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |  |
| 1 | Рекультивация территорий несанкционированных свалок |
| 2 | Обеспечение уничтожения отходов лечебно-профилактических учреждений |
| 3 | Обеспечение утилизации отработанных люминесцентных ламп и других ртутьсодержащих ламп |

## Раздел 6 Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

## 6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

6.1.1.Определение ориентировочной стоимости строительства новых и замены существующих водопроводных сетей.

Согласно Программе модернизации системы водоснабжения Михновского сельского поселения предполагается строительство следующих водопроводных сетей: 0,9 км в д. Александровка, 3,0 км в д. Буценино, 3,0 км в д. Деменщина, 6,0 км в д. Дроветчино с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей. Также предполагается замена существующих водопроводных сетей: 2,0 км в д. Александровка. Необходимо произвести строительство и замену водопровода включительно до 2028 г. Необходимо выполнить строительство 12,9 км сетей и замену 2,0 км сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 18,625 млн. руб. (1 км = 1,25 млн. руб.).

Определение ориентировочной стоимости строительства артезианских скважин.

Согласно Программе модернизации системы водоснабжения Михновского сельского поселения предполагается строительство и реконструкция артезианских скважин в д. Александровка, д. Буценино, д. Деменщина, д. Уфинье. Ориентировочная стоимость внедрения мероприятия составляет – 12 000 000,0 руб.

Определение ориентировочной стоимости строительства установок для обезжелезивания питьевой воды.

| № | Наименование оборудования | Ориентировочная стоимость оборудования на 1 м3/ч поднятой воды, руб. |
| --- | --- | --- |
| Станция обезжелезивания |  |  |
| 1 | Система аэрации воды на базе трубного аэратора, в комплекте с блоком управления и воздушными компрессорами, воздушным сепаратором | 10582 |
| 2 | Автоматическая установка фильтрации и обезжелезивания воды, включая фильтрующую загрузку и поддерживающий слой | 46284 |
| Станция обеззараживания воды |  |  |
| 3 | Установка УФ обеззараживания воды | 14826 |
| Резервуар питьевой воды и насосная станция 2-го подъема |  |  |
| 4 | Резервуар питьевой воды и насосная станция 2-го подъема | 21800 |
| Монтаж и пусконаладочные работы |  |  |
| 5 | Монтаж и пусконаладочные работы (20-25 % от стоимости оборудования) | 23373 |
| Стоимость проектных работ |  |  |
| 6 | ПД (15-20 % от стоимости оборудования) | 18698,4 |
| Доставка оборудования и другие неучтенные расходы |  |  |
| 7 | Доставка оборудования и другие неучтенные расходы (5-10 % от стоимости оборудования) | 9349,2 |

Ориентировочная стоимость внедрения мероприятия в д. Алексино и д. Михновка составляет – 4 783 000,0 руб.

## 6.1.2.Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

Определение ориентировочной стоимости установки современных ОС типа БИОНИК

Из представленного прогноза развития поселения необходима установка  ОС мощностью 300 м3/сут. Для данного расхода сточных вод предлагается установка – БИОНИК 1500.

В стоимость выполнения мероприятия входит:

1. Стоимость установки БИОНИК 1500 – 7900 тыс. руб.

2. Стоимость проектных работ и проведение госэкспертизы (10-15 % - от стоимости оборудования) – 790 тыс. руб.

3.  Стоимость СМР (25-30 % от стоимости работ) -  1975,0 тыс. руб.

4. Неучтенные расходы (10% от стоимости оборудования) – 790 тыс. руб.

Итого – 10744,0 тыс. руб.

Таким образом, стоимость установки современных ОС в д. Михновка составит 10744,0 тыс.руб.

Определение ориентировочной стоимости строительства канализационных сетей.

Необходимо произвести строительство канализационных сетей в д. Михновка включительно до 2028 г. Необходимо выполнить строительство 3,0 км. сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 4,65 млн. руб. (1 км = 1,55 млн. руб.).

Определение ориентировочной стоимости строительства канализационной насосной станции.

Согласно Программе модернизации системы водоотведения Михновского сельского поселения предполагается строительство канализационной насосной станций в д. Михновка производительностью 15 м3/ч.

Необходимо произвести строительство КНС включительно до 2028 г. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 1146,3 тыс. руб. (1 м3/ч= 76,42 тыс. руб.).

Реализация мероприятий по обеспечению объектами водоснабжения/водоотведения инфраструктуры

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство водозаборных сооружений и локальных сетей водоснабжения - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Михновское сельское поселение | км | 9,7 |  | 5,5 | 1,2 | 3 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 18 |  | 9 | 3,0 | 6 |  |  |  |

Перечень

программных мероприятий по водоснабжению населенных пунктов

на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2014-2020 годы

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Объем финансирования (млн.руб.) в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансировнаия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Реконструкция водопровода в д. Деменщина Михновского сельского поселения | Реконструкция | 3,4 | 3,4 |  |  |  |  |  |  | Областной, федеральный и местный бюджет |
| 2. | Водоснабжение д. Боровая Михновского сельского поселения | Проектирование | 1,3 | 1,3 |  |  |  |  |  |  | Областной, федеральный и местный бюджет |
| 3. | Водоснабжение д. Дроветчино Михновского сельского поселения | Проектирование | 1,4 | 1,4 |  |  |  |  |  |  | Областной, федеральный и местный бюджет |
| 4. | Водоснабжение д. Боровая Михновского сельского поселения | Строительство | 7,8 |  | 7,8 |  |  |  |  |  | Областной, федеральный и местный бюджет |
| 5. | Водоснабжение д. Дроветчино Михновского сельского поселения | Строительство | 10,9 |  | 10,9 |  |  |  |  |  | Областной, федеральный и местный бюджет |
| 6. | Водоснабжение д. Катынь-Покровская Михновского сельского поселения | Проектирование | 0,95 |  | 0,95 |  |  |  |  |  | Областной, федеральный и местный бюджет |
| 7. | Водоснабжение д. Катынь-Покровская Михновского сельского поселения | Строительство | 8,3 |  |  | 8,3 |  |  |  |  | Областной, федеральный и местный бюджет |
| 8. | Водоснабжение д. Уфинье Михновского сельского поселения | Проектирование | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  |  |  | Областной, федеральный и местный бюджет |
| 9. | Водоснабжение д. Уфинье Михновского сельского поселения | Строительство | 9,8 |  |  |  | 9,8 |  |  |  | Областной, федеральный и местный бюджет |

## 6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов газоснабжения.

Проектом генерального плана предусмотрена прокладка газопровода от существующей линии высокого давления с установкой газорегуляторных пунктов (ГРП) к ранее не газифицированным населенным пунктам и территориям развития, на которых предполагается размещение жилой застройки, объектов общественно-деловых, производственных и рекреационных зон.

В схеме, приведенной в приложении, показана прокладка газопроводов высокого давления от ГРС (данное мероприятие планируется выполнять за счет инвестиционных программ разработанных ОАО «Газпром газораспределение Смоленск»).

Инвестиционные программы ОАО «Газпром газораспределение Смоленск» с указанием стоимости мероприятий представлены не были.

Строительство распределительных газопроводов планируется осуществлять за счет средств муниципального и областного бюджета, а также за счет средст собственников земельных участков, желающих газифицировать постройки, находящиеся в собственности.

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Смоленского района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство распределительных газопроводов - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | км | 165,67 | 19,77 | 56,9 | 22 | 22 | 20,5 | 16,5 | 30 |
|  |  | млн. руб. | 306,4 | 17,191 | 71,4 | 37,75 | 46,55 | 52,3 | 26,7 | 54 |
| 1.11 | Михновское сельское поселение | км | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 7,35 |  | 7,35 |  |  |  |  |  |

## 6.3 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов электроснабжения.

Информация по стоимости строительства, реконструкции и модернизации объектов МРСК-Центра Смоленскэнерго не предоставила.

Капитальные вложения формируются за счет амортизационных средств и инвестиционных программ МРСК-Центра Смоленскэнерго.

Подключение новых потребителей будет производится с учетом запрашиваемой мощности согласно проектным данным.

## Раздел 7 Управление программой программного документа

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Управление реализацией Программы осуществляет администрация Михновского сельского поселения.

В состав рабочей группы включены:

Глава администрации Михновского сельского поселения, основной функцией которого является координация деятельности органов местного самоуправления по реализации Программы в рамках своих полномочий;

• Совет депутатов Михновского сельского поселения, основными функциями которого является принятие Программы, утверждение отчетов о ее исполнении и контроль за ее исполнением; утверждение бюджета и отчета о его исполнении на очередной финансовый год с учетом объема финансирования, необходимого на реализацию Программы;

• Администрация Михновского сельского поселения, основной функцией которой является разработка проекта Программы, а так же разработка проекта местного бюджета, а также включение в проект бюджета денежных средств на реализацию Программы в соответствии с финансовым планом Программы на очередной финансовый год, учет изменений, вносимых в финансовый план Программы на очередной финансовый год;

• руководители ресурсоснабжающих организаций как лица, ответственные за реализацию мероприятий в рамках оказываемого вида услуги (электроснабжение, водоснабжение, водоотведения, газоснабжения, утилизация ТБО).

План-график работ по реализации Программы представлен в таблице.

Необходимо отметить, что подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы должна осуществляться в 2016 году.

Сроки реализации инвестиционных программ, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Михновского сельского поселения.

План-график работ по реализации Программы

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | Администрация Михновского сельского поселения | 1 месяц с момента утверждения Программы |
| 2 | Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | Ресурсоснабжающие организации Михновского сельского поселения | 3 месяца с момента получения от Администрации утвержденных технических заданий |
| 3 | Организация разработки и утверждения тарифов на жилищно-коммунальные услуги | Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике | Ежегодно |
| 4 | Принятие решений по выделению бюджетных средств с учетом финансового плана Программы на очередной финансовый год | Администрация Михновского сельского поселения | Ежегодно (3-4 квартал текущего года) |
| 5 | Подготовка отчетов о реализации мероприятий (инвестиционных программ, разработанных на основе технических заданий Программы комплексного развития) и достижении основных показателей Программы (в случае согласования предоставления информации с Администрацией) | Ресурсоснабжающие организации Михновского сельского поселения | Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |
| 6 | Подготовка доклада об исполнении Программы на основе аналитической информации, представленной ресурсоснабжающими организациями поселка | Администрация Михновского сельского поселения | Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |
| 7 | Проведение публичных слушаний с заслушиванием доклада о реализации мероприятий и достижении основных показателей Программы | Глава администрации Михновского сельского поселения | Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |
| 8 | Подготовка предложений на корректировку (внесение изменений) в Программу, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д. | Администрация Михновского сельского поселения | В соответствии с требованиями законодательства |
| 9 | Внесение изменений в Программу. Изменения вносятся и утверждаются Советом депутатов | Депутаты Совета | Не реже 1 раза в 6 месяцев |
| 10 | Осуществление контроля за реализацией Программы, а также ее конечные результаты и эффективное выполнение мероприятий Программы | Депутаты Совета | На постоянной основе |
| 11 | Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы | Администрация Михновского сельского поселения |  |

Целью мониторинга Программы сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

3. Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы включает в себя следующие этапы:

1. Подготовка справочной, статистической, аналитической информации о ходе реализации Программы ресурсоснабжающими организациями в адрес Администрации поселения.

2. Проведение депутатами совещаний с заслушиванием отчета о ходе реализации технических мероприятий и достижении основных показателей Программы (отчет об исполнении Программы), подготовленного Администрацией Михновскогосельского поселения и презентуемый Главой администрации Михновского сельского поселения.

3. Направление данного отчета в адрес Совета депутатов на рассмотрение и утверждение. Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по истечении текущего финансового года.

Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по истечении текущего финансового года.

На основании мониторинга реализации Программы, в случае необходимости, может проводиться корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Корректировка может производиться не реже одного раза в полгода.

Решение о корректировке Программы принимается депутатами Михновского сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета об исполнении Программы.